حرفه : رنگ کار چوب درجه 2

آزمون کتبي مهارت		                 تعداد : 200

- استفاده از آب برای خاموش کردن آتش،  جزء کدامیک از روش های خاموش کردن آتش است؟ 				                                                                                       ت: 1 - م

| الف- | خفه کردن |
| --- | --- |
| ب - | سرد کردن |
| ج - | سد کردن |
| د - | استفاده از مواد شیمیایی |

- کدام یک از عوامل زیر، جزء عوامل مثلث آتش نیستند؟                      ت: 1- م

| الف- | مواد قابل اشتعال |
| --- | --- |
| ب - | اکسیژن |
| ج - | هیدروژن |
| د - | حرارت |

- خاموش کننده های آبی،بیشتر برای خاموش کردن کدام طبقه از آتش سوزی مورد استفاده قرار میگیرد؟   ت: 1- د

| الف- | aطبقه |
| --- | --- |
| ب- | b طبقه |
| ج - | طبقه c |
| د - | طبقه d |

- سنگین ترین وسایل در قفسه های انبار باید در چه قسمتی قرار بگیرند؟                            ت: 1- م

| الف- | در بالاترین قسمت قفسه |
| --- | --- |
| ب - | در کف زمین |
| ج - | در طبقه پایین و در ارتفاع 30 سانتیمتری |
| د - | در ارتفاع 80 تا 100 سانتیمتری و در قسمت قابل دسترس |

- دیوارهای جاذب صوت یا اگوستیک . کدامیک از روش های کاهش صدا است؟       ت: 1- م

| الف- | کاهش صدا در منبع تولید |
| --- | --- |
| ب - | حفاظت فردی |
| ج - | جلوگیری از انتقال |
| د - | کاهش صدا با کم کردن اصطکاک |

- آتش هایی که از سوختن مواد قابل اشتعال، خاکستر باقی می ماند جزء کدام طبقه از آتش سوزی ها هستند؟                                                                                       ت: 1- د

| الف- | طبقهa |
| --- | --- |
| ب - | طبقهb |
| ج - | طبقهc |
| د - | طبقهd |

- بنزین جزء کدامیک از طبقات انواع آتش است؟                                                       ت: 1- م

| الف- | طبقهa |
| --- | --- |
| ب - | طبقهb |
| ج - | طبقهc |
| د - | طبقهd |

- کدامیک از رنگهای زیر برای میز کار مناسب تر است؟                                             ت: 1- آ

| الف- | سفید براق |
| --- | --- |
| ب - | مشکی رنگ کدر براق |
| ج - | سفید با کرم مات |
| د - | رنگ کدر مات یا مشکی |

- چسباندن نمد به پایه های فلزی دستگاه می تواند کدامیک از روش های کاهش صدا باشد؟       ت: 1- آ

| الف- | حفاظت فردی |
| --- | --- |
| ب - | جلوگیری از انتقال |
| ج - | کاهش صدا در منبع تولید |
| د - | کاهش صدا از طریق کم کردن اصطکاک |

- چرا گازها زودتر از مایعات و جامدات آتش می گیرند؟                                                            ت: 1- د

| الف- | اکسیژن کمتری به آن می رسد . |
| --- | --- |
| ب - | مولکول های آن سریع تر حرکت کرده و عمل انتقال بهتر صورت می گیرد. |
| ج - | چون سطح تماس گازها با اکسیژن هوا بیشر است. |
| د - | چون زودتر گرم می شود. |

- دلیل و تاکید استفاده از دستکش و ماسک های حفاظتی مخصوص در هنگام رنگ کاری چیست؟ت: 1- آ

| الف- | استفاده از مواد با بوی تند |
| --- | --- |
| ب - | استفاده از مواد شیمیایی |
| ج - | تمیز ماندن روزنه های پوستی دست |
| د - | جلوگیری از انتقال |

- نجات و زنده نگه داشتن شخص مصدوم وجلوگیری از شدت عارضه و کمک به بهبود حال بیمار و یا انتقال او به مراکز درمانی اهداف ....................  می باشد .                                                                 ت: 1- آ

| الف- | کمک های پرستاری |
| --- | --- |
| ب - | کمک های اولیه |
| ج - | کمک های ثانویه |
| د - | کمک های پزشکی |

- کدام وسایل جزء وسایل کمک های اولیه نمی باشد؟                                                        ت: 1- م

| الف- | گاز استریل-باند-پنبه-پماد های سوختگی |
| --- | --- |
| ب - | ساولن-بتادین-محلول شستشوی چشم |
| ج - | صابون-کلر-آب ژاول |
| د - | قیچی-چسب زخم-الکل |

- برق گرفتگی با جریان قوی سبب بروز چه مشکلاتی می شود؟                                           ت: 1- د

| الف- | آسیب های جدی به ناحیه پوست دست و صورت |
| --- | --- |
| ب - | دو بینی و انبساط عضلانی و جذب اکسیژن بیشتر |
| ج - | سبب انقباض عضلانی-بی هوشی فوری-فلج تنفسی و سوختگی های شدید |
| د - | سرگیجه، تهوع ، ایجاد زخم در ناحیه برق گرفتگی |

- برق گرفتگی با ولتاژ پایین سبب بروز چه مشگلاتی می شود؟                                            ت: 1- د

| الف- | موجب ایست قلبی و نهایتا فوت می شود |
| --- | --- |
| ب - | خطر کم تری دارد اما ممکن است سبب ارتعاش قلب گردد |
| ج - | لرزش شدید اندام ها خصوصا دست ها |
| د - | سوختگی شدید پوست |

- چه چیزی باعث کاهش برق گرفتگی ماشین آلات می شود؟                                             ت: 1- م

| الف- | وجود کنتور |
| --- | --- |
| ب - | فیوز های مینیاتوری |
| ج - | کابل های مناسب |
| د - | وجود سیم ارت یا اتصال به زمین |

- کدامیک از رنگ های زیر جزسه رنگ اصلی نیستند ؟                                                       ت: 1- م

| الف- | زرد |
| --- | --- |
| ب - | آبی |
| ج - | قرمز |
| د - | سبز |

- از ترکیب دو رنگ اصلی چه رنگ هایی به دست می آید؟                                                ت: 2- د

| الف- | رنگ های اصلی قوی |
| --- | --- |
| ب - | رنگ های ثانویه |
| ج - | رنگ های ثالثیه |
| د - | رنگ های اصلی ضعیف |

- کدام یک از رنگها سرد محسوب می شود؟                                                                    ت: 2 - م

| الف- | آبی |
| --- | --- |
| ب - | قرمز |
| ج - | نارنجی |
| د - | زرد |

- کدام یک از رنگها گرم محسوب می شود؟                                                                      ت: 2 -آ

| الف- | آبی |
| --- | --- |
| ب - | سبز |
| ج - | سفید |
| د - | نارنجی |

- کودکان در موقع انتخاب رنگ ، کدام یک را به شدت استقبال می کنند؟                         ت: 2 -آ

| الف- | طوسی |
| --- | --- |
| ب - | بنفش |
| ج - | مشکی |
| د - | نارنجی |

- در دایره رنگ ، رنگهای روبه روی هم چه رنگهایی را پدید می آورند؟                              ت: 2- م

| الف- | همرنگ |
| --- | --- |
| ب - | مکمل |
| ج - | تضاد |
| د - | شبیح |

- از ترکیب رنگهای زرد و قرمز چه چه رنگی به دست می آید؟                                             ت: - م

| الف- | سبز |
| --- | --- |
| ب - | نارنجی |
| ج - | بنفش |
| د - | آبی |

- از ترکیب رنگهای قرمز و آبی چه رنگی به دست می آید؟                                                 ت: 2- م

| الف- | بنفش |
| --- | --- |
| ب - | آبی نفتی |
| ج - | جگری |
| د - | سبز |

- از ترکیب رنگهای زرد و آبی چه رنگی بدست می آید؟                                                      ت: 2- م

| الف- | لیمویی |
| --- | --- |
| ب - | آبی آسمانی |
| ج - | خردلی |
| د - | سبز |

- کدام رنگ از جهت ایمنی در شب برای اتومبیل مناسب تر است؟                                       ت: 2- آ

| الف- | مشکی |
| --- | --- |
| ب - | سرمه ای |
| ج - | آبی یا سبز |
| د - | نقره ای یا سفید |

- رنگهای تند و کدر چه حسی در انسان به وجود می آورد؟                                                 ت: 2- آ

| الف- | سردی |
| --- | --- |
| ب - | گرمی |
| ج - | شادی |
| د - | خستگی |

- از ترکیب رنگهای زرد ،قرمز،مشکی چه رنگی می توان ساخت؟                                          ت: 2- د

| الف- | قرمز تند و جگری |
| --- | --- |
| ب - | آجری و انواع قهوه ای |
| ج - | مشکی متالیک |
| د - | سبز چمنی و یشمی |

- اگر سالنی را با رنگ روشن رنگ آمیزی کنیم ، سالن چگونه به نظر می آید؟                         ت: 2- م

| الف- | بزرگتر از آنچه که هست |
| --- | --- |
| ب - | کوچکتر از آنچه که هست |
| ج - | بلندتر از آنچه که هست |
| د - | سقف آن بزرگتر از آنچه هست |

- رنگهای سرد را مشخص کنید.                                                                                     ت: 2 –آ

| الف- | زرد-قرمز |
| --- | --- |
| ب - | سبز-قرمز |
| ج - | سیاه-سفید |
| د - | آبی-بنفش |

- رنگ نوک مدادی از ترکیب چه رنگهایی بدست می آید؟                                                         ت: 2- م

| الف- | مشکی + سفید |
| --- | --- |
| ب - | سفید + نقره ای |
| ج - | مشکی + نقره ای |
| د - | مشکی + زرد |

- کدام رنگ برای رنگ آمیزی محیط های آموزشی مناسب است؟                                               ت: 2- د

| الف- | سبزروشن و یا آبی رو شن |
| --- | --- |
| ب - | بنفش پر رنگ و یا طوسی |
| ج - | قرمز و یا جگری |
| د - | زرد و یا خردلی |

- ساخت رنگ  گل به ای  چگونه است؟                                                                                     ت: 2- د

| الف- | سفید + قرمز + زرد |
| --- | --- |
| ب - | سفید + قرمز + مشکی |
| ج - | سفید + سبز + قرمز |
| د - | سفید + زرد + مشکی |

- سوهان ریز در ساختن لیسه چه عملی انجام می دهد؟                                                            ت:3- آ

| الف- | لبه های لیسه را در نهایت تیز می کند |
| --- | --- |
| ب - | پس از مصقل کشیدن کاربرد دارد |
| ج - | قبل از مصقل کشیدن به کار می رود |
| د - | سطوح صاف لیسه را کاملا به صورت شیار در می آورد |

- لیسه پرداخت کاری را در چند مرحله می توان تیز کرد؟                                                            ت: 3- آ

| الف- | یک مرحله |
| --- | --- |
| ب - | دو مرحله |
| ج- | سه مرحله |
| د - | چهار مرحله |

- تفاوت لیسه های معمولی با لیسه های گردن قو در چیست؟                                                ت: 3- آ

| الف- | فرم سوراخ های آن |
| --- | --- |
| ب - | نوع جنس آن |
| ج - | رنگ آن |
| د - | شکل ظاهری و کاربرد آن |

- برای سنباده کاری کارهای چوبی باید :                                                                         ت: 3- آ

| الف- | در جهت پود سنباده زد |
| --- | --- |
| ب - | در جهت الیاف چوب سنباده زد |
| ج - | به صورت دوارسنباده زد |
| د - | به صورت ضربه ای سنباده زد |

- برای صاف کردن نهایی سطوح رنده کاری، از کدام رنده باید استفاده کرد؟                          ت: 3- م

| الف- | کف رنده |
| --- | --- |
| ب - | رنده پرداخت |
| ج - | چسب رنده |
| د - | رنده بلند |

- پرز گیری روی ............  انجام می شود.                                                                          ت: 3- م

| الف- | صفحات روکش و mdf |
| --- | --- |
| ب - | صفحات روکش و hdf |
| ج - | صفحات روکش و چوب ماسیو |
| د - | سه لایی و نئوپان |

- کدامیک از سنباده های زیر در رنگ کاری،  کاربرد کمتری دارد؟                                      ت: 3- آ

| الف- | سنباده پارچه ای |
| --- | --- |
| ب - | سنباده کاغذی زرد |
| ج - | سنباده آب ساب |
| د - | سنباده 100 |

- پر مصرف ترین سنباده در رنگ کاری چوب کدام است؟                                                      ت: 3- آ

| الف- | سنباده کاغذی با شماره های بالا |
| --- | --- |
| ب - | سنباده فوق العاده نرم |
| ج - | سنباده پارچه ای با شماره های متفاوت |
| د - | سنباده نواری با سنباده زبر |

- برای لایه برداری بیشتر از روی چوب،  کدام عمل بهتر است؟                                               ت: 3- آ

| الف- | سنباده کاری با سنباده 220 |
| --- | --- |
| ب - | سنباده کاری با سنباده نرم |
| ج - | لیسه کاری |
| د - | پرز گیری |

- کدامیک برای درست کردن لیسه پرداخت کاری، اهمیت بیشتری دارد؟                              ت: 3- م

| الف- | تیز بودن نوک مصقل |
| --- | --- |
| ب - | تمیز و براق بودن |
| ج - | سوهان کشی زبر |
| د - | بر آمدگی پلیسه و زاویه آن با سطح لیسه |

- اگر لیسه را به صورت یکنواخت تیز نکنیم چه مشکلی پیش می آید؟                                 ت: 3- م

| الف- | نمی توان زاویه داخل کار را لیسه کاری کرد |
| --- | --- |
| ب - | روی چوب ایجاد خطوط و خش می کند |
| ج - | سطح چوب را بیش از اندازه می تراشد |
| د - | لایه برداری آن به صورت کامل و پهن می شود |

- در کدام موارد از لیسه استفاده نمی شود؟                                                                      ت: 3- م

| الف- | روکش |
| --- | --- |
| ب - | چند لایی |
| ج - | نئوپان |
| د - | چوبهای دارای نقوش زیاد |

- سنگ نفت کشیدن لیسه در چه مرحله ای صورت می گیرد؟                                           ت:3- م

| الف- | قبل از سوهان کشیدن |
| --- | --- |
| ب - | بعد از سوهان کشیدن |
| ج - | قبل و بعد از سوهان کشیدن |
| د - | آخرین مرحله تیز کردن |

- طریقه کار کردن با لیسه پرداخت چگونه است؟                                                           ت:3- د

| الف- | با قوس دادن و به طرف جلو |
| --- | --- |
| ب - | بدون قوس و به طرف خود می کشیم |
| ج - | به طور دقیق در جهت خلاف الیاف |
| د - | با مقداری قوس و در جهت الیاف و به طرف جلو |

- لیسه کشیدن باید ............                                                                                              ت:3- آ

| الف- | بر خلاف جهت الیاف چوب باشد |
| --- | --- |
| ب - | در جهت الیاف چوب باشد |
| ج - | با فشار تقریبا زییاد و در همه جهات صورت گیرد |
| د - | یکنواخت و ضربه دمی انجام گیرد |

- کار کردن با مصقل چگونه است؟                                                                                    ت:3- د

| الف- | با فشار زیاد و به صورت ضربه ای به سمت جلو هدایت میکنیم |
| --- | --- |
| ب - | با فشار کم و به صورت راست به سمت جلو هدایت میکنیم |
| ج - | با فشار زیاد به لبه لیسه و رعایت زاویه مناسب به سمت خود می کشیم |
| د - | فشار زیاد به سمت مصقل و لیسه موجب سائیدن و از بین رفتن پلیسه میشود |

- بوم کردن چیست؟                                                                                                      ت:3- د

| الف- | رنگ نهایی روی کار زدن |
| --- | --- |
| ب - | آماده بودن کار برای رنگ نهایی |
| ج - | پر کردن سر میخ ها |
| د - | نقاشی کردن روی چوب را بوم کردن گویند |

- کدام سنباده نرم تر است؟                                                                                    ت:4- آ

| الف- | سنباده 80 |
| --- | --- |
| ب - | سنباده 60 |
| ج - | سنباده 180 |
| د - | سنباده 380 |

- دانه بندی سنباده یعنی چه؟                                                                                ت:4- م

| الف- | میزان نرم بودن سنباده |
| --- | --- |
| ب - | نوع ذرات به کار رفته |
| ج - | اندازه کیری سنباده بااینچ یا سانتیمتر |
| د - | تعداد ذرات سائیده در یک اینچ مربع |

- کدام روش  سنباده کاری دستی ، سطح چوب را صاف و صیقلی می کند؟             ت :4- م

| الف- | اول سنباده 100 بعد سنباده 220 |
| --- | --- |
| ب - | اول سنباده 220 بعد سنباده 120 |
| ج - | اول سنباده 120بعد سنباده 100 |
| د - | اول سنباده 100 بعد سنباده 80 |

- چرا سنباده آب ساب را قبل از سنباده کاری داخل آب خیس می کنند؟                  ت:4- م

| الف- | برای جلوگیری از جذب ذرات سائیده |
| --- | --- |
| ب - | برای جلو گیری از پاره شدن سنباده در محل تا زدن |
| ج - | برای جلوگیری از پرز کردن سنباده |
| د - | برای جلوگیری از پرز کردن چوب |

- چرا ذرات خورنده سنباده آب ساب بیشتر از نوع سیلیس می باشد؟                    ت:4- د

| الف- | برای جلوگیری از اکسید شدن ذرات فلزی و سیاه شدن سطح کار |
| --- | --- |
| ب - | به دلیل قدرت اکسید شدن قوی |
| ج - | به دلیل سر خوردن سنباده روی کار |
| د - | برای جلوگیری از جدا سدن ذرات از ورق سنباده |

- با افزایش شماره در پشت بند سنباده آب ساب و پارچه ای ............                  ت :4- آ

| الف- | سنباده زبرتر می شود |
| --- | --- |
| ب - | سنباده نرم تر می شود |
| ج - | در آب ساب نرم و در پارچه ای زبر می شود |
| د - | در پارچه ای نرم و در آب ساب زبر می شود |

- جنس سنباده های آب ساب معمولا از چیست؟                                                ت: 4- د

| الف- | براده فلزات |
| --- | --- |
| ب - | سنگ لعل |
| ج - | کاربید سیلیسم |
| د - | اکسید آلو مینیوم |

- کدام روش برای بر طرف کردن پستی و بلندی سطوح می با شد؟                    ت: 4- م

| الف- | استفلده از سنباده پارچه ای 80 به صورت تا شده |
| --- | --- |
| ب - | استفاده از تخته پوست با سنباده های مناسب |
| ج - | استفاده از سنباده 400 و بالاتر از آن |
| د - | استفاده از لیسه گردن قو |

- جنس دانه های سنباده از چیست؟                                                                ت:4- د

| الف- | اکسید آلومینیوم – انواع براده ها |
| --- | --- |
| ب - | سیلیسیم – شیشه خرد شده |
| ج - | اکسید فلزات – سنگ لعل – سیلیس و ... |
| د - | اکسید آلومینیوم – خرده سنگ گرانیت |

- کدام سنباده زبر تر است؟                                                                         ت: 4- آ

| الف- | 40 |
| --- | --- |
| ب - | 100 |
| ج - | 220 |
| د - | 400 |

- با کاهش شماره سنباده :                                                                           ت: 4- آ

| الف- | سنباده نرم تر می شود |
| --- | --- |
| ب - | سنباده زبر تر می شود |
| ج - | جنس دانه ها متفاوت می شود |
| د - | چسبندگی دانه ها به پشت بند متفاوت می شود |

- برای سنباده کاری سطوح بتونه کاری شده با بتونه همرنگی از چه سنباده ای استفاده می شود ؟ ت: 4- م

| الف- | سنباده 1 کاغذی یا 180 |
| --- | --- |
| ب - | سنباده پارچه ای 24 یا 40 |
| ج - | سنباده 240 یا 400 |
| د - | سنباده نواری و سنباده مناسب |

- شماره سنباده را با چه حرفی نشان داده می شود ؟                                                           ت: 4- آ

| الف- | X |
| --- | --- |
| ب - | P |
| ج - | M |
| د - | S |

- تعداد دانه های سائیده در اینچ مربع روی ورق سنباده نشانگر چیست؟                            ت: 4- آ

| الف- | نوع دانه های سنباده |
| --- | --- |
| ب - | جنس دانه های سنباده |
| ج - | کد سنباده |
| د - | زبری و نرمی سنباده |

- از کدام سنباده جهت سطوح روکش دار در ماشین پوست نمی توان استفاده کرد؟       ت : 5- آ

| الف- | سنباده 40 |
| --- | --- |
| ب - | سنباده240 |
| ج - | سنباده80 |
| د - | سنباده 180 |

- کدامیک از سنباده های زیر در رنگ کاری چوب کاربرد بیشتری دارد؟                              ت:5- آ

| الف- | سنباده کاغذی |
| --- | --- |
| ب - | سنگ سنباده |
| ج - | سنباده پارچه ای |
| د - | سنباده آهن |

- در مرحله اول سنباده کاری با دستگاه سنباده دیسکی، معمولا از کدام سنباده استفاده می شود؟ ت:5- آ

| الف- | سنباده کاغذی 180 |
| --- | --- |
| ب - | سنباده کاغذی 380 |
| ج - | سنباده پارچه ای 100 |
| د - | سنباده پارچه ای40 |

- برای بار برداری زیاد از سطوح چوب،  کدام دستگاه مناسب تر است؟                             ت:5- م

| الف- | ماشین پوست دیسکی |
| --- | --- |
| ب - | ماشین پوست لرزان |
| ج - | ماشین پوست نواری ( تانکی ) |
| د - | تخته پوست مناسب |

- حرکت دادن دستگاه سنباده لرزان روی سطوح چوبی چگونه است؟                                ت: 5- م

| الف- | در جهت الیاف |
| --- | --- |
| ب - | بر خلاف الیاف |
| ج - | در تمامی جهت ها |
| د - | با فشار زیاد به سمت کار |

- کدام روش برای استفاده از چسب فوری صحیح است؟                                                   ت:5- د

| الف- | پس از چسب زدن هر دو سطح را بدون درنگ به هم می چسبا نیم |
| --- | --- |
| ب - | پس از گذشت چند دقیقه از زمان چسب زدن دو سطح ، آنهارا بهم می چسبانیم |
| ج - | یک سطح را چسب زده و سطح دیگر نیاز به چسب ندارد ولی پس از چند دقیقه آنها را می چسبانیم |
| د - | پس از استفاده حلال برای چسب، دو سطح اغشته و چسبانده می شود |

- برای نصب سنباده به دستگاه لرزان، چه اقدامی صورت می گیرد؟                                       ت:5- م

| الف- | بدون نیاز به چسب، بوسیله گیره ها نصب می شود |
| --- | --- |
| ب - | از چسب فوری استفاده می شود |
| ج - | از چسب مخصوص سنباده استفاده می شود |
| د - | با استفاده از مهره ای که در مرکز آن وجود دارد نصب می شود |

- برای از بین بردن خطوط سنباده ماشین پوست دیسکی .........                                            ت:5- د

| الف- | از سنباده نواری استفاده می شود |
| --- | --- |
| ب - | از سنباده لرزان استفاده می شود |
| ج - | از سنباده دوکی استفاده می شود |
| د - | از سنباده های نرم با همان دستگاه باید استفاده شود |

- برای یکنواخت و بدون موج کردن نهایی سطوح در سنباده زنی با دست کدام روش بهتر است؟  ت:5- م

| الف- | از ماشین پوست استفاده شود |
| --- | --- |
| ب - | سنباده های زبر |
| ج - | سنباده های نرم |
| د - | تخته پوست با سنباده های مناسب |

- موقع کار با دستگاه سنباده نواری ( تانکی ) باید :                                                       ت:5- د

| الف- | دستگاه را ثابت کرد |
| --- | --- |
| ب - | کار را ثابت کرد |
| ج - | سنباده را چسباند |
| د - | سنباده خیلی نرم انتخاب کرد |

- حرکت صفحه ماشین سنباده لرزان در زمان روشن کردن به چه صورت است؟             ت: 5- م

| الف- | دایره ای و چرخشی |
| --- | --- |
| ب - | بیضی |
| ج - | چپ و راست |
| د - | جلو و عقب |

- ماشین پوست نواری یا تانکی در چه مواقعی به کار می رود؟                                        ت: 5- م

| الف- | سطوح روکش شده و نرم |
| --- | --- |
| ب - | سطوح نئوپا نی |
| ج - | سه لائی ساده و روکش شده باشد |
| د - | سطوح نیاز به باربرداری زیاد داشته باشد |

- اندازه ورق های سنباده نسبت به صفحه انواع سنباده لرزان چگونه است؟                   ت:5- م

| الف- | متناسب با آنهاست |
| --- | --- |
| ب - | معمولا مقداری از آنها اضافه می آید |
| ج - | معمولا مقداری از پهنا اضافه می آید |
| د - | فقط باید از سنباده رول استفاده کرد |

- زمان کار با کدام دستگاه ، ضرورت بیشتری دارد ، دائما به مقدار سطحی که برداشته میشود وموج افتادن کار توجه داشت ؟                                                                                                                     ت:5-م

| الف- | ماشین پوست دیسکی یا پولیش |
| --- | --- |
| ب - | ماشین پوست لرزان بزرگ |
| ج - | ماشین پوست لرزان کوچک |
| د - | ماشین پوست نواری یا تانکی بزرگ |

- زمانی که به صفحه سنباده دیسکی فشار زیادی وارد شده وداغ می شود بهتر است از چه نوع سنباده ای استفاده شود ؟                                                                                                                     ت:5- م

| الف- | سنباده دایره ای آماده، با شماره مناسب با کار |
| --- | --- |
| ب - | سنباده کاغذی زبر با شماره 100 به پایین |
| ج - | سنباده پارچه ای با شماره بالاتر |
| د - | سنباده رول کاغذی |

- برای دستگاه های مختلف غلتکی و نواری چه نوع سنباده ای باید نصب شود؟              ت:5- آ

| الف- | سنباده دیسکی |
| --- | --- |
| ب - | سنباده دایره ای |
| ج - | سنباده تسمه ای یا نواری |
| د - | سنباده پره ای یا ورقه ورقه |

- در تهیه بتونه همرنگی برای چوب نراد از کلام مواد بیشتر استفاده می شود؟             ت:6- م

| الف- | اخرا |
| --- | --- |
| ب - | گل ماشی |
| ج - | امرا |
| د - | پر طاووسی |

- برای جلوگیری از نشست بتونه همرنگی در سوراخ ها و منافذ ...........                      ت: 6- م

| الف- | آنرا رقیق تر می کنیم |
| --- | --- |
| ب - | به آن ، روغن جلا اضافه می کنیم |
| ج - | می توان بتونه را در دو مرحله بر روی سطح مورد نظر زد |
| د - | به آن کمی روغن برزک اضافه می کنیم |

- در ساخت بتونه همرنگی کدام مواد ها با هم ترکیب می شوند؟                                 ت:6- د

| الف- | پودر های رنگی + سریش + آب |
| --- | --- |
| ب - | مل+سریش + پودر های رنگی معدنی + آب |
| ج - | مل + رنگ روغنی قهوه ای + آب |
| د - | مل + پودر های رنگی معدنی + روغن الیف |

- عمل ماستیک کاری معمولا روی کدام سطوح انجام می شود؟                                ت:6- م

| الف- | سطوح نئوپانی |
| --- | --- |
| ب - | سطوح نئوپانی با روکش طبیعی |
| ج - | سطوح نئوپانی با روکش مصنوعی |
| د - | سطوح چوبی نقش دار |

- بتونه روغنی برای چه سطوحی به کار می رود؟                                                      ت: - د

| الف- | سطوحی که خود رنگ می شود |
| --- | --- |
| ب - | سطوحی که آستری گردوئی زده می شود |
| ج - | سطوحی که رنگ کاری پوششی می شوند |
| د - | سطوحی که روکش خوش نقش دارند |

- آب در بتونه روغنی چه عملی انجام می دهد؟                                              ت:6- د

| الف- | اجزای روغن بتونه را از هم جدا کرده و بتونه کش نمی آید |
| --- | --- |
| ب - | بتونه را به شدت رقیق می کند |
| ج - | اجزای روغن بتونه به هم چسبندگی بیشتر پیدا می کند |
| د - | بتونه را دیر خشک کرده و مناسب کار است |

- بتونه سر چوب در چه مواردی استفاده می شود؟                                       ت:6-  د

| الف- | برای کار هایی که آستری شفاف می خورند |
| --- | --- |
| ب - | برای کار هایی که خود رنگ می شوند |
| ج - | برای کار هایی که رنگ گردوئی می شوند |
| د - | برای پر کردن گره های خا لی شده و ترکهای عمیق قبل از ماستیک کاری |

- ترکیب ساخت بتونه روغنی کدام است؟                                                                 ت: 6-  د

| الف- | مل + آب + سینکا + روغن الیف + رنگ روغنی براق |
| --- | --- |
| ب - | مل + آب + سینکا + روغن الیف + رنگ فوری براق |
| ج - | مل + آب + سینکا + روغن جلا + رنگ روغنی مات |
| د - | مل + آب + روغن + الیف + رنگ روغنی مات |

- کدام پودر رنگی در برابر هوا ، ناپایدار است و رنگ آن می پرد؟                               ت:6 -  م

| الف- | گل ماشی |
| --- | --- |
| ب - | لاجورد |
| ج - | زرد کرم |
| د - | اخرا |

90)کدام بتونه را می توان با پیستوله روی کار پاشید ؟                                                                     ت: 6-  م

| الف- | بتونه سریشی |
| --- | --- |
| ب- | بتونه روغنی |
| ج- | بتونه سنگی |
| د- | بتونه فوری |

91)در ساخت بتونه همرنگی سریش چه عملی انجام می دهد؟                                                   ت:6- آ

| الف- | ماده اصلی است |
| --- | --- |
| ب- | ماده خشک کننده است |
| ج- | رنگ بتونه را تامین می کند |
| د- | ماده چسبنده است |

92)برای چسبندگی بیشتر و پر کردن منافذ ریز در بتونه سر چوب چه چیزی اضافه می کنیم؟           ت:6 م

| الف- | خاک اره زبر |
| --- | --- |
| ب- | مقداری پودر مل |
| ج- | مقداری روغن مخصوص |
| د- | مقدار کمی بتونه روغنی |

93)رنگ گل ماشی ، اخرا و امبرا به ترتیب کدام است ؟                                                                        ت:6 م

| الف- | زرد-قهوه ای-قرمز |
| --- | --- |
| ب- | زرد-قهوه ای-سربی |
| ج- | زرد-قرمز-قهوه ای |
| د- | قرمز-زرد-قهوه ای |

94)بتونه همرنگی برای چه کارهایی استفاده می شود؟                                                               ت: 6- م

| الف- | کار هایی که رنگ قهوه ای می شوند |
| --- | --- |
| ب- | کار هایی که رنگ کاری غیر پوششی یا شفاف می شوند |
| ج- | کار هایی که خود رنگ است |
| د- | کار هایی که رنگ کاری روغنی می شود |

95)بتونه فوری و بتونه روغنی برای چه کار هایی استفاده می شود ؟                                          ت:6 م

| الف- | پوششی یا غیر شفاف |
| --- | --- |
| ب- | روغنی و خود رنگ |
| ج- | شفاف و غیر پوششی |
| د- | کارهای مات |

96)کدام بتونه زود تر از دیگر بتونه ها خشک می شود ؟                                                         ت:6- م

| الف- | بتونه سریشمی |
| --- | --- |
| ب - | بتونه همرنگی |
| ج- | بتونه فوری |
| د- | بتونه روغنی |

97)کدام بتونه نسبت به دیگر بتونه ها دیر خشک تر است ؟                                                            ت:6- م

| الف- | بتونه روغنی |
| --- | --- |
| ب- | بتونه همرنگی |
| ج- | بتونه سنگی |
| د- | بتونه فوری |

98)اگر در ساخت بتونه روغنی از روغن برزک بیش از اندازه استفاده کنیم چه اتفاقی می افتد ؟            ت:6- د

| الف- | بتونه سریع خشک می شود |
| --- | --- |
| ب- | بتونه در زمان خیلی طولانی تر خشک می شود |
| ج- | بتونه تقریبا زود خشک می شود اما سنباده کاری انجام نمی شود |
| د- | تاثیری در خشک شدن ندارد فقط سنباده کاری را تغییر می دهد |

99)چرا در ساخت بتونه ها، مل و سینکا را زبره گیری می کنند ؟                                                         ت:6- م

| الف- | برای روان تر شدن انواع بتونه ها |
| --- | --- |
| ب- | برای رنگ دهی خوب در بتونه همرنگی |
| ج- | برای جلوگیری از دیر خشک شدن بتونه ها |
| د- | برای جلوگیری از ایجاد خش روی کار |

100)اگر از پودر های رنگی معدنی به عنوان رنگ دانه استفاده کنیم در چه حالتی پایداری بیشتری خواهند داشت؟                                                                                                                                                                          ت:6- م

| الف- | اگربا آب حل شود |
| --- | --- |
| ب- | اگر همراه با تینر های فوری استفاده شود |
| ج- | اگر همراه با روغن به کار گرفته شود |
| د- | اگر همراه با الکل قوی استفاده شود |

101)کدام پودر معدنی با توجه به حجم معین نسبت به پودر های دیگر ، سنگین تر است؟ ت:6- د

| الف- | مل |
| --- | --- |
| ب- | اخرا |
| ج- | زرد کرم |
| د- | لاجورد |

102)در ساخت بتونه روغنی به چه منظور از رنگ روغنی براق استفاده می شود ؟          ت: 6- د

| الف- | افزایش استحکام بتونه و تغییر رنگ آن |
| --- | --- |
| ب- | فقط تغییر رنگ بتونه |
| ج- | سرعت در انجام کار و زود خشک شدن |
| د- | آسان تر شدن سنباده کاری روی آن |

103)برای سنباده زدن سطوح مسطح که بتونه کاری روغنی شده کدام روش بهتر است ؟  ت:- م

| الف- | سنباده دستی با سنباده تا شده به صورت سه لایه |
| --- | --- |
| ب- | دستگاه سنباده نواری یا سنباده دستی |
| ج- | دستگاه سنباده دیسکی یا تخته پوست |
| د- | دستگاه سنباده لرزان با سنباده نرم یا تخته پوست |

104)برای اینکه بتونه روغنی کش نیاید چه چیزی به آن اضافه می کنیم؟                   ت:6- م

| الف- | روغن |
| --- | --- |
| ب- | رنگ |
| ج- | مقداری سینکا |
| د- | مقدار مناسبی آب |

105)عمل ماستیک کاری در رنگ کاری به چه معناست ؟                                  ت:6- م

| الف- | لکه گیری با بتونه سنگی |
| --- | --- |
| ب- | بتونه کاری سراسری و یکنواخت |
| ج- | لکه گیری با مواد دیگر روی میخ ها و پیچ ها |
| د- | پر کردن منافذ بزرگ |

106)یکی از روش های بتونه کاری، برای جبران فروکش کردن آن کدام است ؟ ت:6- د

| الف- | محل مورد نظر را بیشتر و بالاتر از سطح خود بتونه می گذاریم |
| --- | --- |
| ب- | لازم است سه یا چهار بار بتونه کاری کنیم |
| ج- | بتونه را با مواد بهتری درست می کنیم |
| د- | باید از بتونه فوری تری استفاده کنیم |

107)برای تنظیم رنگ بتونه همرنگی چه عاملی ملاک است ؟                             ت: 6- د

| الف- | به میزان همرنگ پا شی آن کار و کیلر |
| --- | --- |
| ب- | رنگ آن کار که آماده بتونه کاری است و همچنین رنگ پایانی آن |
| ج- | به نوع سنباده کاری که شده و همچنین میزان سیلر |
| د- | به نوع پودر های رنگی که استفاده می شود |

108)استفاده از سینکا در بتونه روغنی چه تاثیری دارد ؟                                     ت:6- د

| الف- | موجب کش آمدن بتونه می شود |
| --- | --- |
| ب- | باعث روان شدن بتونه می شود |
| ج- | باعث استحکام بیشتر بتونه می شود |
| د- | میزان چسبندگی را افزایش می دهد |

109)حداکثر میزان استفاده سینکا دربتونه روغنی چقدر است ؟                             ت:6- م

| الف- | یک دوم |
| --- | --- |
| ب- | یک سوم |
| ج- | یک چهارم |
| د- | یک پنجم |

110  )چه مواقعی بتونه را خمیری و سفت تر درست می کنند ؟                                ت : 6 - م

| الف- | زمانی که چوبها خوش نقش باشند |
| --- | --- |
| ب- | زمانی که چوبها بافت باز داشته باشند |
| ج- | زمانی که چوبها خودرنگ شوند |
| د- | زمانی که چوبها سیلر نداشته باشند |

111)پیستوله مناسب، برای پاشیدن بتونه فوری کدام است؟                                        ت: 6 - م

| الف- | پیستوله شماره 6/1 |
| --- | --- |
| ب- | پیستوله شماره 8/1 |
| ج- | پیستوله شماره 5/0 |
| د- | پیستوله شماره 2/0 |

112)اگر بتونه روغنی کاملا خشک نباشد و اقدام به انجام بقیه مراحل کار کنیم،چه اتفاقی می افتد ؟

ت :6- د

| الف- | سرعت انجام کار بالا میرود |
| --- | --- |
| ب- | بتونه زیر رنگ خشک میشود |
| ج- | کار آسیب می بیند و درکیفیت رنگ نهایی تاثیر منفی میگذارد |
| د- | خوب است به شرطی که از رنگ فوری استفاده شود |

113)کمپرسور چه دستگاهی است ؟                                                                         ت : 7 - آ

| الف- | وسیله ای است برای رنگ پاشی |
| --- | --- |
| ب- | وسیله ای است برای تولید و ذخیره باد |
| ج- | وسیله ای است برای تمیز کاری درکارگاه |
| د- | وسیله ای است برای انتقال غبارهای رنگ |

114)حجم باد کمپرسور معمولا به ............. سنجیده می شود.                                       ت: 7 – م

| الف- | متر مکعب |
| --- | --- |
| ب- | کیلو وات |
| ج- | لیتر |
| د- | کیلوگرم |

115) روشن و خاموش شدن کمپرسور در حین کار ، چگونه انجام می شود ؟                 ت : 7 – م

| الف- | توسط شخص رنگ کار |
| --- | --- |
| ب- | توسط کلید اتوماتیک |
| ج- | دائما توسط شخص دیگری باید صورت گیرد |
| د- | توسط سوپاپ کمپرسور |

116) اگر کمپرسور دچار ایراد شود و یکسره روشن بماند و منبع بیش از حد ظرفیت پر شود چه اتفاقی می افتد ؟                                                                                                                    ت : 7 – م

| الف- | تسمه پاره می شود |
| --- | --- |
| ب- | سیلندر آسیب می بیند |
| ج- | حتما منفجر می شود |
| د- | سوپاپ اطمینان عمل می کند |

117) برای اینکه میزان فشار باد مناسب با انجام کار باشد از چه وسیله استفاده می شود ؟ ت : 7 – م

| الف- | فشار شکن |
| --- | --- |
| ب- | شیلنگ مناسب با پیستوله |
| ج- | پیستوله مناسب و کمپرسور پرتابل |
| د- | رعایت فاصله هنگام استفاده از باد |

118) کمپسورهایی که برای رنگ کاری استفاده می شود از لحاظ قدرت ذخیره کردن باد بر چند نوع است و تقسیم بندی بر چه اساسی می باشد ؟                                                     ت : 7 – م

| الف- | دو نوع – بر اساس میزان خروجی آن |
| --- | --- |
| ب- | چندین نوع – بر اساس مخز ن آن |
| ج- | دو نوع – بر اساس تعداد سیلندر آن |
| د- | سه نوع – بر اساس میزان وزن آن |

119) اگر کمپرسور دچار ایراد شود و یکسره روشن بماند ، کدام قطعه از آن معیوب است ؟ ت : 7 – م

| الف- | کلید اتوماتیک |
| --- | --- |
| ب- | سوپاپ اطمینان |
| ج- | لوله برنجی منتقل کننده |
| د- | پر بودن فلیتر هوا |

120) کدام یک در خصوص نگهداری کمپرسور صحیح است ؟                           ت :  7 - آ

| الف- | پس از مدتی کارکردن لوله های انتقال دهنده آن تعویض می شود |
| --- | --- |
| ب- | پس از مدتی کارکردن روغن تعویض و فیلتر هوای آن سرویس یا تعویض می شود |
| ج- | پس از مدتی کارکردن مخزن آن تعویض می شود |
| د- | پس از مدتی کارکردن سوپاپ اطمینان آن تعویض می شود |

121) اگر درمخزن کمپرسور همیشه هوای فشرده نگهداری شود و پس از پایان کار تخلیه نشود چه اتفاقی می افتد ؟                                                                                                 ت : 7 – م

| الف- | به سوپاپ اطمینان فشار می آورد و آسیب می بیند |
| --- | --- |
| ب- | داخل مخزن عرق کرده و به مرور آب جمع می شود |
| ج- | در مصرف برق صرفه جویی شده چون دوباره استفاده می شود |
| د- | به شیلنگ باد فشار آورده و موجب ترکیدن آن می شود |

122) محل اسقرار کمپرسور درزمان رنگ پاشی کجاست ؟                                  ت : 7 – م

| الف- | بهتر است با فاصله کم قرار گیرد به علت فشار بیشتر |
| --- | --- |
| ب- | درمحلی که رنگ پاشی می شود قرار گیرد |
| ج- | بهتر است در محیطی که غبار رنگ وجود ندارد قرارگیرد |
| د- | معمولا در طبقات بالاتر قرار می گیرد |

123) تمیز کردن پیستوله بعد از رنگ پاشی با چه موادی انجام می شود ؟             ت : 8 – م

| الف- | تینر روغنی |
| --- | --- |
| ب- | تینر فوری |
| ج- | الکل |
| د- | با حلال همان رنگی که پاشیده شده |

124) قلم موها چگونه شماره بندی می شود ؟                                                          ت : 8 – م

| الف- | بر حسب سانتیمتر |
| --- | --- |
| ب- | بر حسب اینچ |
| ج- | برحسب سانتیمتر مربع |
| د- | بر حسب فوت |

125) کدام شماره سوزن پیستوله سایه پاش محسوب می شود ؟                             ت : 8 – آ

| الف- | 5/0 |
| --- | --- |
| ب- | 1 |
| ج- | 5/1 |
| د- | 5/2 |

126) بهترین قلم موهایی که برای زدن آستریهای چوبی مناسب است از چه جنسی ساخته می شود ؟

ت : 8 - م

| الف- | الیاف مصنوعی |
| --- | --- |
| ب- | نخ طبیعی |
| ج- | از جنس موهای طبیعی |
| د- | الیاف طبیعی |

127) برای رنگ آمیزی بارنگهای پلاستیک کدام قلم مو مناسبتر است ؟                   ت : 8 – م

| الف- | قلم موی گرد |
| --- | --- |
| ب- | قلم موی مغاری |
| ج- | قلم موی معمولی |
| د- | قلم موی دم موشی |

128) برای گردگیری سطوح کارشده از کدام قلم مو استفاده می شود ؟                     ت : 8 - م

| الف- | قلم موی دم موشی |
| --- | --- |
| ب- | قلم موی مغاری |
| ج- | قلم موی شوتکه مانند |
| د- | قلم موی گرد |

129) برای رنگ آمیزی زهوارها بهتر است ازکدام قلم مو استفاده شود ؟                  ت : 8 – م

| الف- | قلم موی شماره 1 |
| --- | --- |
| ب- | قلم موی شماره 5/2 |
| ج- | قلم موی شماره 5/3 |
| د- | قلم موی شماره 4 |

130) موهای اضافه درکدام قلم مو گرفته می شود ؟                                                  ت : 8 – م

| الف- | قلم مویی که تازه خریده می شود |
| --- | --- |
| ب- | قلم موی که کار کرده باشد |
| ج- | قلم موی گرد و مغاری |
| د- | قلم موی تخت |

131) شستشوی قلم مو پس از انجام کار با چه موادی صورت می گیرد ؟                       ت : 8 – م

| الف- | با تینر روغنی |
| --- | --- |
| ب- | با تینر فوری |
| ج- | با الکل |
| د- | با حلال همان رنگی که کار شده |

132) از قلم موی گرد در چه مواردی استفاده می شود ؟                                             ت : 8 – م

| الف- | رنگ آمیزی سطوح کاملا مسطح |
| --- | --- |
| ب- | رنگ آمیزی زهوارها |
| ج- | رنگ آمیزی داخل شیارها |
| د- | برای تمیزکاری و روغن اندود کردن |

133) فاصله در پوش هوای پیستوله با سطحی که رنگ پاشیده می شود چقدر باید باشد ؟ ت : 8 – م

| الف- | 10 تا 15 سا نتیمتر |
| --- | --- |
| ب- | 15 تا 25 سا نتیمتر |
| ج- | 25 تا 30 سا نتیمتر |
| د- | 30تا 45 سا نتیمتر |

134) موقع رنگ پاشی با پیستوله ، میزان پخش یا جمع بودن رنگ چگونه کنترل می شود ؟ت : 8 - م

| الف- | با کمک میزان غلظت رنگ |
| --- | --- |
| ب- | با کمک پیچ تنظیم رنگ |
| ج- | باکمک پیچ تنظیم هوا |
| د- | باکمک فنر سوزن |

135) برای جدا سازی مولکولهای آب و روغن از هوای کمپرسور از چه دستگاهی استفاده می شود ؟

ت : 8 – م

| الف- | پیستوله سه تنظیمه |
| --- | --- |
| ب- | پیستوله کاسه بالا |
| ج- | پیستوله کاسه پائین |
| د- | فشار شکن |

136) در کارخانه های بزرگ مخزن رنگ پیستوله چگونه است ؟                              ت : 8 – م

| الف- | کاسه پائین |
| --- | --- |
| ب- | کاسه بالا |
| ج- | مجزا و بزرگ |
| د- | قابل حمل |

137) کدام شماره سوزن یپستوله برای پاشیدن رنگ فوری مناسب تر است ؟      ت : 8 – م

| الف- | 2/0 و 5/0 |
| --- | --- |
| ب- | 5/1 و 2 |
| ج- | 6/1 و 8/1 |
| د- | 2 و 5/2 |

138) اگر سوزن پیستوله پس از مدتی کار کردن خراب شود ........ .                      ت : 8 – م

| الف- | در پوش هوا باید تعویض شود |
| --- | --- |
| ب- | می توان سوزن و نازل را تعویض کرد |
| ج- | چون قابل تعویض نیست پیستوله نو تهیه می شود |
| د- | سوپاپ مایع آن را تعویض می کنیم |

139) هنگام رنگ پاشی ، پیستوله نسبت به سطح کار چگونه نگه داشته می شود ؟   ت : 8 - د

| الف- | عمود |
| --- | --- |
| ب- | با زاویه کم |
| ج- | با زاویه زیاد |
| د- | از سمت بالا به طرف پائین |

140) برای اینکه پس از پاشیدن رنگ ، سطح یکنواختی داشته باشیم باید ..........    ت : 8 – م

| الف- | حلال را کمتر داخل رنگ ریخته و با فشار باد تنظیم کنیم |
| --- | --- |
| ب- | از خشک کن استفاده نمی کنیم |
| ج- | در هر رفت و برگشت ، 50 در صد قسمت رنگ شده را دوباره رنگ کنیم |
| د- | با فشار باد بیشتری رنگ را زاویه دار می پاشیم |

141) قلم موی طراحی در رنگ کاری چه کاربردی می تواند داشته باشد ؟               ت : 8 – م

| الف- | برای طراحی نقش های چوب و سه لائی |
| --- | --- |
| ب- | بیشتر برای لکه گیری و کارهای ظریف |
| ج- | برای کشیدن نقاشی |
| د- | برای جوربودن شماره های قلمو اجباری است |

142) اگر کاردک ها دچار زنگ زدگی شوند و همچنین لبه آن پریده باشد ..........      ت : 8 – م

| الف- | برای جلوگیری از اکسید شدن چوب از آنها استفاده نمی شود |
| --- | --- |
| ب- | با سنباده کاری صفحه آن و سائیدن لبه آن می توان از آنها استفاده کرد |
| ج- | زنگ زدگی آن سنباده کاری شده اما برای کار مناسب نیستند |
| د- | قابل تعمیر نیستند و باید کاردکهای تازه تهیه شود |

143) در کاربرد برخی آستریها و همچنین تمیز کاری، از ........... استفاده می شوند .   ت : 8 - آ

| الف- | دستمال کاغذی |
| --- | --- |
| ب- | پارچه مشکی و سفید |
| ج- | پارچه نایلونی |
| د- | پارچه نخی |

144) آبشار رنگ ، سیستمی است که ....... .                                                          ت : 9 - د

| الف- | رنگها به صورت الوان در نظر گرفته شده و رنگ چکشی پدید می آورد |
| --- | --- |
| ب- | کار به صورت طرح موج دار رنگ می شود |
| ج- | رنگ توسط آن سیرکوله شده و یکدست به روی کار می نشیند |
| د- | آب روی دیواره آن به صورت سیرکوله درگردش بوده تا غبار رنگ روی آن بنشیند |

145) بهترین ماسک مورد استفاده درکارگاه رنگ کاری کدام است ؟             ت : 9 - آ

| الف- | یک بار مصرف |
| --- | --- |
| ب- | ماسک پنبه ای |
| ج- | ماسک فیلتر دار مناسب |
| د- | ماسک اسفنجی |

146) مناسب ترین عینک برای محافظت از چشمها در رنگ کاری کدام است ؟ ت : 9 – م

| الف- | عینک ضدرنگ مانند عینک طبی |
| --- | --- |
| ب- | عینک شفاف و بزرگ به نحوی که دور چشمها را بپوشاند |
| ج- | عینک ضد اسید و بخار به نحوی که دور چشمها را بپوشاند |
| د- | عینک مخصوص شنا چون جنس آن بسیار مناسب است |

147) چرا از آبشار رنگ استفاده می شود ؟                                                  ت : 9 – م

| الف- | برای یکنواخت رنگ شدن کارها |
| --- | --- |
| ب- | برای جذب ذرات رنگ معلق ،در هوای کارگاه |
| ج- | برای پیشگیری از سایه زدن کار |
| د- | برای رنگ کاری کارهای بزرگ |

148) خصوصیت غبارهای پخش شده رنگ در فضای کارگاه چگونه است ؟             ت : 9 - د

| الف- | از هوا سبکتر است و میل به سمت بالا دارد |
| --- | --- |
| ب- | از هوا سبکتر است و استنشاق آن باعث مسمومیت می شود |
| ج- | از هوا سنگینتر است و استنشاق آن باعث مسمومیت می شود |
| د- | مناسب با هوا است وبرای دستها و چشمها مضر است |

149) پمپ آب در آبشار رنگ چه عملی انجام می دهد ؟                                       ت : 9 – م

| الف- | آب را از بیرون سیستم وارد دیواره ها می کند |
| --- | --- |
| ب- | آب را از دیواره ها به قسمت کف می ریزد |
| ج- | آب را جهت شستشوی پایانی ذخیره و تامین می کند |
| د- | آب را از قسمت کف می کشد و به سمت بالا هدایت می کند |

150) مناسب ترین سیستم گرمایی درکارگاه رنگ کدام است ؟                             ت : 9 - آ

| الف- | بخاری گازی |
| --- | --- |
| ب- | سوزاندن چوب |
| ج- | بخاری نفتی |
| د- | شوفاژ |

151) خاصیت روغن اسکاتیف چیست ؟                                                               ت : 10 – م

| الف- | روان کننده است |
| --- | --- |
| ب- | خشک کننده است |
| ج- | نفوذ کننده است |
| د- | حل کننده است |

152) روغن اسکاتیف با کدام روغن  مورد استفاده قرار می گیرد ؟                         ت : 10 – م

| الف- | روغن بادام |
| --- | --- |
| ب- | روغن گردو |
| ج- | روغن برزک |
| د- | روغن جلا |

153) یکی از علت های روغن اندود کردن سطح چوب کدام است ؟                     ت : 10 – م

| الف- | برای بر طرف کردن لکه های چوبی |
| --- | --- |
| ب- | برای پیشگیری از نفوذ رطوبت |
| ج- | برای ایجاد نقوش زیبای چوب |
| د- | برای نفوذ بهتر مواد به چوب پس از روغن |

154) کدام روغن دیر خشک تر است ؟                                                                    ت : 10 - آ

| الف- | روغن برزک |
| --- | --- |
| ب- | روغن اسکاتیف |
| ج- | روغن جلا |
| د- | روغن الیف |

155) کدام روغن بهتر در چوب نفوذ می کند ؟                                                     ت : 10 – م

| الف- | روغن جلا |
| --- | --- |
| ب- | روغن الیف |
| ج- | روغن برزک |
| د- | روغن اسکاتیف |

156) برای محافظت از میز کار چوبی ، کدام روغن بهتر است ؟                                 ت : 10 – م

| الف- | روغن جلا ی خودرو |
| --- | --- |
| ب- | روغن جلای معمولی |
| ج- | روغن بادام یا گردو |
| د- | روغن برزک یا الیف |

157) کدارم روغن دارای چسبندگی بیشتری است ؟                                          ت : 10 – م

| الف- | روغن بادام |
| --- | --- |
| ب- | روغن جلا |
| ج- | روغن برزک |
| د- | روغن الیف |

158) کدام روغن کاملا ریشه گیاهی دارد ؟                                                          ت : 10 –  د

| الف- | روغن برزک |
| --- | --- |
| ب- | روغن اسکاتیف |
| ج- | روغن جلا |
| د- | روغن الیف |

159) بهترین روش روغن اندود کردن کارهای چوبی با چه وسیله ای است ؟           ت : 10 – م

| الف- | پیستوله 5/2 |
| --- | --- |
| ب- | قلم موی مناسب |
| ج- | پیستوله سایه پاش |
| د- | غوطه وری |

160) برای روغن اندود کردن سطح چوب اول باید روغن را ...........                        ت : 10 – م

| الف- | با حلال مناسب ودر نظر گرفتن میزان نفوذ رقیق گردد |
| --- | --- |
| ب- | برای کیفیت بهتر به صورت خالص و غلیظ کارکرد |
| ج- | باید با تینر فوری منلسب رقیق نمود |
| د- | باید با الکل و یا سایر حلال های قوی کاملا رقیق گردد |

161) کاربرد روغن الیف در کدام یک ا ز موارد زیر است ؟                                  ت : 10 - م

| الف- | ساخت رنگ روغنی و پلاستیک |
| --- | --- |
| ب- | ساخت بتونه روغنی |
| ج- | ساخت بتونه فوری |
| د- | ساخت بتونه همرنگی |

162) برای اینکه نتیجه کار با روغن جلا بهتر باشد، باید ...........                        ت : 10 – م

| الف- | با لاک مخلوط شود |
| --- | --- |
| ب- | با روغن برزک حل شود |
| ج- | با تینر فوری حل شود |
| د- | سطح کار با سیلر زیر سازی شود |

163) کدام براق کننده در مقابل رطوبت ، حرارت و اسیدها و... مقاومت کمی دارد و در صورت تماس زیاد  دست، از بین میرود ؟                                                                                                      ت : 10 - د

| الف- | کیلر براق |
| --- | --- |
| ب- | سیلر |
| ج- | پلی استر ایستاده |
| د- | روغن جلا |

164) کدام عمل در رنگ کاری نئوپان، باعث دوام آن وکیفیت بهتررنگ کاری می شود ؟      ت :10 - م

| الف- | سنباده در اول کار |
| --- | --- |
| ب- | روغن اندود کردن |
| ج- | بتونه سریشمی |
| د- | روغن جلا زدن |

165) کدام تعریف در خصوص اکلیلها صحیح است ؟                                  ت : 11 – م

| الف- | پودر معدنی رنگی از نوع گلها می باشد |
| --- | --- |
| ب- | نوعی رزین محسوب می شود |
| ج- | جزء براق کننده ها و وارنیش ها هستند |
| د- | پودر نوعی از فلزات می باشد |

166) کاربرد رنگهای فیکساتوری چگونه است ؟                                          ت : 11 – د

| الف- | برای سطوح فلزی در معرض رطوبت |
| --- | --- |
| ب- | جهت ساخت بتونه روغنی |
| ج- | برای کارهای کوچک ، لکه گیری و تزئیناتی |
| د- | جهت آستری کرئن چوبها |

167) کدام رنگ برای پوشش دادن سطوح نئوپانی مناسب است ؟                    ت : 11 - آ

| الف- | نیم پلی استر براق |
| --- | --- |
| ب- | رنگ پلاستیک |
| ج- | رنگ روغنی یا رنگ فوری |
| د- | پلی استر پوست پولیش |

168) برای رنگ کاری کدام کار ، زیر سازی زیادی احتیاج نیست ؟                  ت : 11 – م

| الف- | روکش چوبی |
| --- | --- |
| ب- | سطوح نئوپان |
| ج- | سطوح hdf |
| د- | چوب نراد و راش |

169) کدام درجه فراریت مربوط به تینر لوساید می باشد ؟                            ت : 11 – م

| الف- | 8000 |
| --- | --- |
| ب- | 2000 |
| ج- | 15000 |
| د- | 20000 |

170) کدام رقیق کننده باعث کدر شدن و پوسته شدن رنگ می شود ؟               ت : 11 - آ

| الف- | تینر فوری |
| --- | --- |
| ب- | تینر روغنی |
| ج- | نفت |
| د- | الکل |

171) منظور از رنگ کاری به روش پوششی چیست ؟                                         ت : 11 – م

| الف- | رنگ کاری بارنگهای شفاف و با ضخامت زیاد |
| --- | --- |
| ب- | استفاده از پلی استر براق |
| ج- | استفاده از روغنها |
| د- | پوشاندن سطح کار توسط رنگها ی فوری و روغنی |

172) رنگهای قوطی شده و تحت فشار چه نامیده می شود ؟                          ت : 11  - م

| الف- | کیلر |
| --- | --- |
| ب- | پلمپ |
| ج- | اسپره ای |
| د- | چلا دهنده |

173) برای رقیق کردن  رنگ فوری کدام حلال مناسب است ؟                         ت : 11- آ

| الف- | تینر 1000 |
| --- | --- |
| ب- | تینر 2000 |
| ج- | تینر 15000 |
| د- | تینر 4000 |

174) علت عدم چسبندگی رنگ، روی سطح می تواند ...... .                      ت : 11 – د

| الف- | به خاطر پائین بودن فراریت تینر باشد |
| --- | --- |
| ب- | متعادل نبودن تینر با رنگ مورد نظر |
| ج- | وجود روغن بیش از اندازه |
| د- | وجود رطوبت،چربی یا گرد و غبار روی سطح باشد |

175) کدام بتونه را می توان با پیستوله پاشید ؟                                      ت : 11 - آ

| الف- | بتونه سریشی |
| --- | --- |
| ب- | بتونه روغنی |
| ج- | بتونه فوری |
| د- | بتونه سنگی |

176) کدام بتونه در زمان استفاده احتیاج به هاردنر دارد ؟                           ت : 11- م

| الف- | بتونه فوری |
| --- | --- |
| ب- | بتونه همرنگی گردویی |
| ج- | بتونه روغنی خودرو |
| د- | بتونه سنگی |

177)  تاثیر تینر فوری روی سطحی که رنگ روغنی شده باشد چیست ؟    ت : 11 – د

| الف- | به عنوان یک پاک کننده ، لکه را از بین می برد |
| --- | --- |
| ب- | باعث تبله کردن و از بین رفتن رنگ روغنی می شود |
| ج- | تاثیری ندارد و پس از مدتی تبخیر می شود |
| د- | اگر رنگ سفید باشد آن را زرد می کند |

178) علت پوست پرتقالی شدن رنگ چیست ؟                                               ت : 11 - د

| الف- | استفاده از تینر ضعیف |
| --- | --- |
| ب- | غلظت زیاد رنگ وپاشیدن آن با فشار باد کم |
| ج- | فاسد بودن رنگ |
| د- | رقیق بودن زیاد رنگ |

179) کدام رنگ برای رنگ آمیزی دیوارهای ساختمان مناسب نیست ؟            ت : 11 – د

| الف- | رنگ روغنی براق |
| --- | --- |
| ب- | رنگ روغنی مات |
| ج- | رنگ پلاستیک |
| د- | رنگ نیمه پلاستیک |

180) کدام روش خشک کردن رنگ ، در رنگ کاری چوب کاربرد ندارد ؟         ت : 11 – م

| الف- | هوای آزاد |
| --- | --- |
| ب- | واکنش شیمیایی یا کاتالیزور |
| ج- | استفاده از کوره و حرارت |
| د- | هاردنر |

181) کدام رنگ به صورت مات است و براق آن موجود نیست ؟                       ت : 12 - آ

| الف- | رنگ روغنی |
| --- | --- |
| ب- | کیلر |
| ج- | سیلر |
| د- | رنگ فوری |

182) کدام رنگ در مقابل رطوبت و حلالهای دیگر مقاوم است ؟                    ت : 12 – م

| الف- | جلا |
| --- | --- |
| ب- | نیم پلی استر براق |
| ج- | نیم پلی استر مات |
| د- | پلی استر |

183) کدامیک از رنگهای زیر بیشتر در چوب نفوذ می کند ؟                            ت : 12 - آ

| الف- | نیم پلی استر مات |
| --- | --- |
| ب- | سیلر |
| ج- | کیلر براق |
| د- | پلی استر ایستاده |

184) نیم پلی استر و پلی استر به ترتیب جزء کدام رنگها هستند ؟                    ت : 12 – د

| الف- | دو جزئی و سه جزئی |
| --- | --- |
| ب- | سه جزئی و چهار جزئی |
| ج- | سه چزئی و دو جزئی |
| د- | پوششی و غیر پوششی |

185) از کبالت به چه عنوان در تهیه پلی استر استفاده می شود ؟                        ت : 12 – د

| الف- | به عنوان نفوذ کننده |
| --- | --- |
| ب- | به عنوان خشک کننده |
| ج- | به عنوان شتاب دهنده |
| د- | به عنوان حلال |

186) کدام رنگ ارزانترین وارنیش برای سطوح چوبی است و دوام زیادی ندارد ؟   ت : 12 - آ

| الف- | روغن جلا |
| --- | --- |
| ب- | کیلر و سیلر |
| ج- | لاک و الکل |
| د- | نیم پلی استر |

187) به چه علت 2 تا 3 درصد موم به لاک الکل اضافه می شود ؟            ت : 12 – د

| الف- | سرعت بخشیدن به حل شدن لاک در الکل |
| --- | --- |
| ب- | نفوذ بهتر لاک و الکل در چوب |
| ج- | براق تر شدن لاک و الکل |
| د- | جلوگیری از ترگ و شکنندگی |

188) کدامیک از رنگهای زیر جزء رنگهای سلولزی می باشد ؟                  ت : 12 – م

| الف- | رنگهای اصلی |
| --- | --- |
| ب- | رنگهای فیکساتوری |
| ج- | سیلر و کیلر |
| د- | رنگهای براق و نیمه مات |

189) کدامیک از رنگهای زیر قابلیت سنباده خوری دارد ؟                           ت : 12 –  آ

| الف- | سیلر |
| --- | --- |
| ب- | کیلر |
| ج- | نیم پلی استر براق |
| د- | رنگ روغنی براق |

190) به طور معمول برای 100 گرم لاک چقدر الکل نیاز است ؟                 ت : 12 – م

| الف- | 1 لیتر |
| --- | --- |
| ب- | 5/1 لیتر |
| ج- | 2 لیتر |
| د- | 5/2 لیتر |

191) تاثیر پراکسید در پلی استر چیست ؟                                             ت : 12 – د

| الف- | به عنوان نفوذ کننده بکار می رود |
| --- | --- |
| ب- | به عنوان کاتالیزور عمل می کند و خشک کن است |
| ج- | به عنوان یک حلال استفاده می شود |
| د- | به عنوان روان کننده عمل می کند |

192) حلال آستری قیری کدام است ؟                                                  ت : 12 – م

| الف- | بنزین |
| --- | --- |
| ب- | روغن الیف |
| ج- | الکل |
| د- | تینر فوری |

193) آستری های جوهری با چه چیزی رقیق و روشن تر می شوند ؟        ت : 12 – د

| الف- | تینر روغنی 4000 |
| --- | --- |
| ب- | تینر روغنی 2000 |
| ج- | تینر فوری 8000 یا الکل |
| د- | آب |

194) علت استفاده از سیلر برای زیر کار چیست ؟                            ت : 12 –  م

| الف- | پر کردن فرورفتگی ها – همرنگ کردن |
| --- | --- |
| ب- | پرکردن منافذ – ایجاد ضخامت رنگ – تاثیر در کیفیت نهایی |
| ج- | برطرف کننده موج در سطح کار |
| د- | براق تر شدن – ضد نفوذ کردن رنگ |

195) در زمان کار با کدام آستری باید بی ثبات بودن رنگ آن را در نظرداشت ؟ ت : 12 – د

| الف- | بایس |
| --- | --- |
| ب- | قیری |
| ج- | جوهری |
| د- | ساختی بارنگ |

196) اولویت اصلی رنگ نهایی در کار خود رنگ چیست ؟                            ت : 12 – م

| الف- | رنگ بتونه همرنگی کار |
| --- | --- |
| ب- | رنگ طبیعی چوب |
| ج- | رنگ مخلوط شده با نیم پلی استر |
| د- | نوع سیلر استفاده شده |

197) کدام عمل باعث می شود تا بتونه فوری پاشیده شده کیفیت بهتری داشته باشد ؟ ت : 12 – م

| الف- | استفاده از صافی |
| --- | --- |
| ب- | استفاده از تینر فوری ضعیف |
| ج- | پاشیدن با فشار باد زیادتر |
| د- | استفاده از پیستوله 5/0 |

198) کاربرد ضد رنگ چیست ؟                                                                ت : 12 – م

| الف- | ایجاد دو رنگی در کار |
| --- | --- |
| ب- | حلال در رنگهای تیره |
| ج- | از بین بردن رنگهای قدیمی |
| د- | روشن تر کردن رنگهای کدر |

199) پرز گیری چوب با  ........ انجام مشود ؟                                            ت : 12 - م

| الف- | آب یا الکل و سنباده نرم |
| --- | --- |
| ب- | آب و سنباده زبر |
| ج- | سنباده های زبر و تخته پوست |
| د- | روغن پارافین و الکل |

200) در رنگ کاری پوششی برای کیفیت و مقاومت بهتر رنگ از ......... استفاده می شود ؟ ت : 12 – د

| الف- | آستری فوری |
| --- | --- |
| ب- | آستری اپکس |
| ج- | آستری پلاستیک |
| د- | آستری جوهری |