حرفه : : لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2

س

آزمون کتبی مهارت

.

- برای تبدیل متر به فوت آنرا؟(ت ا،د)

| الف- | بر 04/3 تقسیم می کنیم |
| --- | --- |
| ب - | در 28/3 ضرب می کنیم |
| ج - | بر 28/3 تقسیم می کنیم |
| د - | بر 04/3 تقسیم می کنیم |

- مورد استفاده قلاویز چپ گرد؟(ت ا،م)

| الف- | خارج کردن پیچ های بریده که در محل مانده است |
| --- | --- |
| ب - | جهت ساخت مهره با دنده چپ |
| ج - | ساخت پیچ با دنده چپ است |
| د - | جهت روان کردن مهره های چپ گرد است |

- یک فوت برابر کدامیک از اندازه های زیر میباشد؟ (ت ا،م)

| الف- | 12 اینچ |
| --- | --- |
| ب - | 12 سانتی متر |
| ج - | 12 متر |
| د - | 12 دسی متر |

مورد استفاده قلاویز جهت انجام .............. میباشد؟(ت ا،آ)

| الف- | دنده در داخل سوراخ قطعه کار است |
| --- | --- |
| ب - | دنده خارج لوله ها و میله |
| ج - | ایجاد حفره است |
| د - | ایجاد پیچ می باشد. |

- ترتیب یک دست قلاویز عبارت است از: (ت ا،م)

| الف- | پیش رو ، میانرو ، پس رو |
| --- | --- |
| ب - | میانرو ، پس رو ، پیش رو |
| ج - | پیش رو ، پس رو ، میانرو |
| د - | میانرو ، پیش رو ، پس رو |

- قلاویز میانرو چند درصد از کار رزوه کردن را بر عهده دارد؟(ت ا،م)

| الف- | 25 درصد |
| --- | --- |
| ب - | 35 درصد |
| ج - | 45 درصد |
| د - | 55 درصد |

- یک اینچ برابر است با.............(ت ا،آ)

| الف- | 54/2 سانتی متر |
| --- | --- |
| ب - | 4/25 سانتی متر |
| ج - | 54/2 سانتی متر |
| د - | 4/25 سانتی متر |

- برجستگی نازکی که در کنار شیار مته وجود دارد چیست؟(ت ا،آ)

| الف- | فاز مته |
| --- | --- |
| ب - | جان مته |
| ج - | مرکز مرده مته |
| د - | ساق مته |

- فاصله بین دو شیار مارپیچ مته را ............... گویند ؟ (ت ا،آ)

| الف- | جان مته |
| --- | --- |
| ب - | ساق مته |
| ج - | فاز مته |
| د - | طول مته |

- تقسیمات روی کشوی کولیس را ........... گویند ؟(ت ا،م)

| الف- | ورنیه |
| --- | --- |
| ب - | عمق سنج |
| ج - | شاخک کولیس |
| د - | فک کولیس |

- برای اندازه گیری زاویه از کدامیک از لبزارهای زیر استفاده می گردد ؟(ت ا،آ)

| الف- | نقاله |
| --- | --- |
| ب - | گونیا |
| ج - | پرگار |
| د - | متر |

- برای اندازه گیری دهانه داخلی یک لوله ازکدام قسمت کولیس می توان استفاده کرد؟(ت ا،م)

| الف- | از شاخکهای کولیس |
| --- | --- |
| ب - | از فکهای کولیس |
| ج - | از عمق سنج کولیس |
| د - | از خط کش کولیس |

- خط کشی روی سطوح فلزی به کمک کدامیک از وسایل زیر می باشد ؟(ت ا،آ)

| الف- | سوزن خط کش |
| --- | --- |
| ب - | سنبه نشان |
| ج - | تیغه اره |
| د - | میخ |

- شیار های روی قلاویز بخاطر........... می باشد؟(ت ا،م)

| الف- | هدایت براده ها به بیرون |
| --- | --- |
| ب - | بهتر دنده کردن |
| ج - | براده برداری بهتر |
| د - | سرعت بخشیدن به کار سوراخ کاری |

- به ترتیب زوایای آج زیرین و رویی سوهان ........ و ........ نسبت به محور می باشد ؟(ت ا،د)

| الف- | 54 و 71 |
| --- | --- |
| ب - | 71 و 54 |
| ج - | 81 و 64 |
| د - | 64 و 81 |

- برای سوراخ کردن دیوار از چه نوع مته ای استفاده می شود؟(ت ا،آ)

| الف- | مته الماسه |
| --- | --- |
| ب - | مته فولادی |
| ج - | ماشین مته رادیال |
| د - | دریل دستی |

- از سوهان آج درشت برای سطوح ............. استفاده می شود ؟(ت ا،آ)

| الف- | نرم |
| --- | --- |
| ب - | سخت |
| ج - | فولادی |
| د - | آهنی |

- نیروی وارد بر سطح را می گویند ؟(ت 2،آ)

| الف- | فشار |
| --- | --- |
| ب - | جریان |
| ج - | وزن |
| د - | آمپر |

- یک گالن برابر کدامیک از اندازه های زیر می باشد ؟(ت 2،م)

| الف- | 785/3 لیتر |
| --- | --- |
| ب - | 85/37 لیتر |
| ج - | 5/378 لیتر |
| د - | 3785 لیتر |

- 30 درجه سانتی گراد معادل چند درجه فارنهایت می باشد ؟(ت 2،آ)

| الف- | 86 درجه فارنهایت |
| --- | --- |
| ب - | 96 درجه فارنهایت |
| ج - | 76 درجه فارنهایت |
| د – | 30 درجه فارنهایت |

- 50 درجه فارنهایت معادل چند درجه کلوین است ؟(ت 2،د)

| الف- | 283 درجه کلوین |
| --- | --- |
| ب - | 325 درجه کلوین |
| ج - | 225 درجه کلوین |
| د - | 50 درجه کلوین |

- عبارتست از فضایی که در آن جسم اشغال می کند؟(ت2،م)

| الف- | حجم |
| --- | --- |
| ب - | جرم |
| ج - | چگالی |
| د - | نیرو |

- پوند بر اینچ مربع واحد اندازه گیری کدامیک از کمیت های زیر است ؟(ت2،د)

| الف- | فشار |
| --- | --- |
| ب - | حجم |
| ج - | مساحت |
| د - | توان |

- بی تی یو (BTU) واحد اندازه گیری کدامیک از کمیت های زیر است ؟(ت2،د)

| الف- | انرژی |
| --- | --- |
| ب - | حجم |
| ج - | توان |
| د - | سرعت |

- برای اتصال ورقهای بدنه هواپیما معمولا از کدامیک از اتصالات زیر استفاده می شود ؟(ت3،آ)

| الف- | اتصالات پرچی |
| --- | --- |
| ب - | اتصالات پیچ و مهره ای |
| ج - | اتصالات جوشی |
| د - | بوسیله چسب های مخصوص |

- پرچ انفجاری توسط کدامیک از ابزارهای زیر صورت می گیرد ؟ (ت3،آ)

| الف- | گرم کن الکتریکی |
| --- | --- |
| ب - | توسط حرارت مستقیم شعله |
| ج - | قالب پرچ کن |
| د - | چکش |

- جنس میخ پرچها معمولا از ..................... می باشد ؟(ت3،آ)

| الف- | فلزات نرم |
| --- | --- |
| ب - | فلزات سخت |
| ج - | از فولاد می باشد |
| د - | از آهن می باشد |

- کدامیک از تعاریف زیر در مورد پرچکاری غلط است ؟(ت3،آ)

| الف- | قطر سوراخ از قطر میخ پرچ باید کوچکتر باشد |
| --- | --- |
| ب - | پرچ انفجاری توسط گرم کن الکتریکی صورت می گیرد |
| ج - | پرچکاری جزء اتصالات نیمه دائم است |
| د - | جنس میخ پرچها معمولا از جنس فلز نرم است |

- کدام عبارت صحیح است ؟(ت3،آ)

| الف- | برای فلزات غیر قابل جوشکاری توصیه می شود از پرچ استفاده شود |
| --- | --- |
| ب - | جوشکاری را بهتر است در هوای باز انجام دهیم |
| ج - | جنس میخ پرچها معمولا از جنس فلزسخت انتخاب می شود |
| د - | قطر میخ پرج بایستی بزرگتر از حفره ایجاد شده باشد |

- پلیسه های دهانه لوله های بریده شده را با چه وسیله ای تمیز می کنیم ؟(ت4،آ)

| الف- | برقو |
| --- | --- |
| ب - | برس سیمی |
| ج – | سوهان |
| د – | سنباده |

- لوله های تلفیقی ( پنج لایه ) را توسط کدامیک از ابزارهای زیر برش می دهیم ؟ (ت4،آ)

| الف- | قیچی مخصوص |
| --- | --- |
| ب - | لوله بر |
| ج - | کمان اره |
| د - | قیچی ورق بری |

- برقو وسیله ای است که .............. ؟(ت4،آ)

| الف- | بعد از برش لوله توسط لوله بر پلیسه های دهانه لوله را تمیز می کنند |
| --- | --- |
| ب - | وسیله ای برای بریدن لوله است |
| ج - | همان غلطک لوله بر را گویند |
| د - | دو لوله را می توان به هم اتصال داد |

- کدامیک از انواع گیره ها نمی باشد؟(ت4،م)

| الف- | گیره تسمه ای |
| --- | --- |
| ب - | گیره رومیزی |
| ج - | گیره آهنگری |
| د - | گیره ماشینی ساده |

- دستگاه حدیده ساعتی چند پارچه حدیده دارد؟(ت5،آ)

| الف- | 4 |
| --- | --- |
| ب - | 3 |
| ج - | 2 |
| د - | 1 |

- با هر یک از توپهای حدیده توپی چند شماره لوله را میتوان رزوه کرد؟(ت5،آ)

| الف- | یک شماره لوله |
| --- | --- |
| ب - | دو شماره لوله |
| ج - | سه شماره لوله |
| د - | پاچه های این حدیده قابل تنظیم می باشند |

- لوله های سیاه بدون درز را لوله های ............. نیز گویند؟(ت5،م)

| الف- | مانسمان |
| --- | --- |
| ب - | محکم |
| ج - | همه کاره |
| د - | نام دیگر لوله پلی اتیلن است |

- لوله ً1 در بازار به چه نامی معروف است؟(ت5،م)

| الف- | 3 |
| --- | --- |
| ب - | 2 |
| ج - | 2/5 |
| د - | 1 |

- حدیده یک پارچه شش گوش برای دنده کردن ........... استفاده می شود؟(ت5،د)

| الف- | ایجاد دندانه در پیچ های آسیب دیده |
| --- | --- |
| ب - | دنده کردن میل گرد ها |
| ج - | دنده کردن لوله ها |
| د - | رزوه کردن لوله های PVC |

- حدیده رکس شامل چند پارچه حدیده بوده؟(ت5،م)

| الف- | دو پارچه حدیده |
| --- | --- |
| ب - | سه پارچه حدیده |
| ج - | دارای سه نظام بوده |
| د - | چهار پارچه حدیده |

- برای اتصال دو لوله که حرکت دورانی ندارند بهتر است از ................ استفاده کنیم؟(ت6،آ)

| الف- | مهره ماسوره |
| --- | --- |
| ب - | مغزی تبدیل |
| ج - | زانوی چپقی |
| د - | بوشن |

- برای اتصال دو لوله غیر هم قطر به یکدیگر کدام وصاله زیر را پیشنهاد می کنید؟(ت6،م)

| الف- | بوشن تبدیل |
| --- | --- |
| ب - | بوشن ساده |
| ج - | مغزی تبدیل |
| د - | مغزی رو پیچ تو پیچ |

- PVC  مخفف کدام کلمه زیر می باشد؟(ت6،آ)

| الف- | پلی ونیل کلراید |
| --- | --- |
| ب - | پلی پروپیلن کلراید |
| ج - | پروپیلن کلراید |
| د - | پلی اتیلن |

- برای اتصال دو لوله هم قطر به یکدیگر از چه اتصالی استفاده می کنید؟(ت6،آ)

| الف- | بوشن ساده |
| --- | --- |
| ب - | بوشن تبدیل |
| ج - | مهره ماسوره |
| د - | مغزی دوسر دنده |

- کدام عبارت زیر صحیح است؟(ت6،م)

| الف- | از لوله می توان در تاسیسات گرمایشی هم استفاده کرد |
| --- | --- |
| ب - | از لوله می توان در تاسیسات گرمایشی هم استفاده کرد |
| ج - | از لوله میتوان در تاسیسات گرمایشی هم استفاده کرد |
| د - | فقط استفاده از لوله های سیاه بدون درز در تاسیسات گرمایشی مجاز است |

- لوله های PE  را به چه روشی اتصال می دهند؟(ت6،م)

| الف- | توسط دستگاه Heat Plate |
| --- | --- |
| ب - | توسط دستگاه حدیده توپی |
| ج - | توسط دستگاه جوش برق |
| د - | توسط حلقه لاستیکی و مانشن |

- لوله های PVC را به چه روشی به هم اتصال می دهند؟(ت6،آ)

| الف- | بوسیله چسب |
| --- | --- |
| ب - | بوسیله دنده کردن |
| ج - | بوسیله جوش |
| د - | توسط گرم کن الکتریکی |

- برای انشعاب گرفتن از مسیر لوله کشی از کدامیک از اتصالات زیر استفاده می شود؟(ت6،آ)

| الف- | سه راهی |
| --- | --- |
| ب - | زانویی |
| ج - | چپقی |
| د - | اتصالات پلی |

- کدامیک از اتصالات زیر بصورت تبدیلی ساخته نمی شوند؟(ت6،م)

| الف- | مهره ماسوره |
| --- | --- |
| ب - | سه راهی |
| ج - | چهار راهی |
| د - | مغزی |

- کدامیک از موارد زیر از انواع لوله ها نمی باشد؟(ت6،م)

| الف- | لوله بر دنده ای |
| --- | --- |
| ب - | لوله بر زنجیری |
| ج - | لوله بر 2 تیغه |
| د - | لوله بر 3 تیغه |

- شما از آچار فرانسه برای بستن کدامیک از موارد زیر استفاده می کنید؟(ت6،م)

| الف- | شیر مخلوط |
| --- | --- |
| ب - | شیر برنجی |
| ج - | زانویی |
| د - | شیر چدنی |

- خمکاری بوسیله سشوار مخصوص مربوط به کدامیک از لوله های زیر می باشد؟(ت6،م)

| الف- | لوله های PP |
| --- | --- |
| ب - | لوله های PVC |
| ج - | لوله های تلفیقی پنج لایه |
| د - | لوله گالوانیزه |

- رزوه خوب رزوه ای است که ............ آن با دست و ............ آن با آچار بسته شود.(ت6،م)

| الف- | و |
| --- | --- |
| ب - | و |
| ج - | و |
| د - | و |

- اندازه اسمی لوله پلاستیکی بر حسب چیست؟(ت6،آ)

| الف- | برحسب mm |
| --- | --- |
| ب - | برحسب in |
| ج - | برحسب cm |
| د - | برحسب m |

- دمای آب عبوری از لوله های PVC حداکثر چند درجه سانتی گراد است؟(ت6،م)

| الف- | 60 درجه سانتی گراد |
| --- | --- |
| ب - | 90 درجه سانتی گراد |
| ج - | 80 درجه سانتی گراد |
| د - | 30 درجه سانتی گراد |

- لوله های پلی اتیلنی که بر روی آنها نوار زرد رنگ حک شده است در کجا بکار برده می شود؟(ت6،م)

| الف- | در خط انتقال گاز |
| --- | --- |
| ب - | خط انتقال آب |
| ج - | در تاسیسات حرارت مرکزی |
| د - | در تاسیسات تهویه مطبوع |

- لوله     اینچ را در بازار به چه شماره ای می خوانند ؟(ت6،م)

| الف- | شماره 5 |
| --- | --- |
| ب - | شماره 2 |
| ج - | شماره 5/1 |
| د - | شماره 6 |

- چه سایز از لوله را در بازار به نام لوله شماره 6 می خوانند؟(ت6،م)

| الف- | دو اینچ |
| --- | --- |
| ب - | سه اینچ |
| ج - | شش اینچ |
| د - | یک اینچ |

- لوله های گالوانیزه در شاخه های چند متری به بازار عرضه می شوند؟(ت6،آ)

| الف- | 6 متری |
| --- | --- |
| ب - | 7 متری |
| ج - | 8 متری |
| د - | 5 متری |

- کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟(ت6،د)

| الف- | از لوله های PE می توان برای عبور آب گرم استفاده نمود. |
| --- | --- |
| ب - | از لوله های PP می توان برای عبور آب گرم استفاده نمود. |
| ج - | از لوله های سیاه نباید در سیستم انتقال آب مصرفی بهداشتی استفاده کرد. |
| د - | PVC مخفف کلمه پلی ونیل کلراید می باشد. |

- فلز بکار رفته در لوله های چند لایه چیست ؟(ت7،آ)

| الف- | آلومینیم |
| --- | --- |
| ب - | روی |
| ج - | مس |
| د - | نقره |

- اتصالات پرس و ماسوره ای مربوط به کدام نوع لوله می باشد؟(ت7،م)

| الف- | لوله های تلفیقی |
| --- | --- |
| ب - | لوله های پلی اتیلنی |
| ج - | لوله های پلی پروپیلنی |
| د - | لوله های آزبست سیمانی |

- آب بندی لوله های پنج لایه توسط............ می باشد ؟(ت7،آ)

| الف- | اورینگ |
| --- | --- |
| ب - | چسب |
| ج - | نوار تفلن |
| د - | خمیر و کف |

- در سیستم گرمایش کفی از کدام نوع لوله استفاده می شود؟(ت7،آ)

| الف- | چنج لایه |
| --- | --- |
| ب - | PP |
| ج - | PE |
| د - | دولایه سیاه |

- لوله های پنج لایه چه فشاری را تحمل می کنند؟(ت7،م)

| الف- | 15اتمسفر |
| --- | --- |
| ب - | 8 اتمسفر |
| ج - | 5 اتمسفر |
| د - | 10 اتمسفر |

- ابزار کالیبر برای کدام لوله زیر کاربرد دارد؟(ت7،م)

| الف- | پنج لایه |
| --- | --- |
| ب - | PVC |
| ج - | PE |
| د - | PP |

- برش لوله های پنج لایه به چه صورت انجام می گیرد؟(ت7،آ)

| الف- | توسط قیچی مخصوص |
| --- | --- |
| ب - | توسط کمان اره |
| ج - | توسط لوله بر |
| د - | توسط لوله بر زنجیری |

- کدام مورد از موترد زیر کاربرد لوله پنج لایه نیست؟(ت7،م)

| الف- | خطوط انتقال گاز |
| --- | --- |
| ب - | گرمایش کفی |
| ج - | صنایع پزشکی |
| د - | تاسیسات حرارت مرکزی |

- کدام مورد در ارتباط با خمکاری صحیح نمی باشد؟(ت8،م)

| الف- | خمکاری باید حتما توسط خم کردن هیدرولیکی صورت گیرد. |
| --- | --- |
| ب - | خمکاری باعث صرفه جویی در مصرف اتصالات می شود. |
| ج - | خمکاری باعث افت فشار کمتر در مسیر می شود. |
| د - | لوله های فولادی را می توان به روش گرم نیز خمکاری کرد. |

- کدام مورد زیر بیانگر رابطه فیثاغورث می باشد؟(ت8،د)

| الف- | C2 = a2 + b2 |
| --- | --- |
| ب - | c2=a |
| ج - | A= πD 2 |
| د - | A= πR 2 |

- برای خم افست رادیاتور کدام فورمول زیر نیاز می باشد؟(ت8،د)

| الف- | فیثاغورث |
| --- | --- |
| ب - | رابطه تالس |
| ج - | بستگی به قطر لوله دارد |
| د - | فورمول محیط دایره |

- در خم رادیاتورها ............ نیاز می باشد؟(ت8،آ)

| الف- | دو خم 45 درجه |
| --- | --- |
| ب - | یک خم 45 درجه |
| ج - | دو خم 90 درجه |
| د - | یک خم 45 درجه و یک خم 90 درجه |

- ناحیه خنثی به ناحیه ای در لوله گفته می شود که ..............(ت8،م)

| الف- | در هنگام خمکاری کمترین فشار به آن ناحیه باشد. |
| --- | --- |
| ب - | در هنگام خمکاری بیشترین فشار به آن ناحیه باشد. |
| ج - | در هنگام خمکاری بیشترین فشار به درز لوله وارد آید. |
| د - | به روکش گالوانیزه لوله ناحیه خنثی گویند. |

- در هنگام خمکاری ناحیه کشش به ناحیه ای در لوله گفته می شود که..........................(ت8،م)

| الف- | به قسمت بیرونی لوله خمکاری شده کویند |
| --- | --- |
| ب - | به قسمت داخلی لوله خمکاری شده کویند |
| ج - | در قسمت وسط لوله خمکاری شده کویند |
| د - | به قسمت داخلی و خارجی خم گویند |

- ناحیه خمش به قسمت ............. گویند.(ت8،م)

| الف- | داخل خم لوله |
| --- | --- |
| ب - | خارج خم لوله |
| ج - | وسط لوله |
| د - | به دور تا دور لوله خمکاری شده |

- از هر پارچه خم می توان چند سایز لوله را خمکاری نمود؟(ت8،آ)

| الف- | یک شماره |
| --- | --- |
| ب - | دو شماره |
| ج - | سه شماره |
| د - | بستگی به لوله دارد |

- برای جلوکیری لز خسارات احتمالی در لوله های با طول زیاد( انبساط طولی ) شما چه راهی پیشنهاد می کنید؟(ت8،م)

| الف- | در فاصله های معینی از خم یو شکل در مسیر استفاده شود. |
| --- | --- |
| ب - | لرزه گیر در طول لوله قرار دهیم |
| ج - | از خم رادیاتور استفاده شود |
| د - | لوله ها را از زیر زمین عبور دهیم |

- خم گرم داخل لوله را چه چیزی پر می کنند؟(ت8،د)

| الف- | با ماسه خشک پر می کنیم |
| --- | --- |
| ب - | با ماسه خیس پر می کنیم |
| ج - | داخل لوله بایستی خالی باشد |
| د - | از آب پر می کنیم |

- خم U شکل در کجا ها کاربرد دارد؟(ت8،د)

| الف- | برای جلوگیری از انبساط طولی در مسیر های طولانی |
| --- | --- |
| ب - | در موتور خانه ها |
| ج - | در نصب رادیاتور ها |
| د - | در نصب یونیت هیتر ها |

- بر روی منبع دو جداره کدامیک از شیر های زیر نصب می شود؟(ت9،د)

| الف- | شیر اطمینان |
| --- | --- |
| ب - | شیر شناور |
| ج - | شیر مخلوط |
| د - | شیر فلکه |

- در منبع انبساط باز کدامیک از شیر های زیر نصب می شود؟(ت9،م)

| الف- | شیر فلوتر |
| --- | --- |
| ب - | شیر پیسوار |
| ج - | شیر برنجی |
| د - | شیر اطمینان |

- شیری که ارتفاع آب مخازن را منترل می کند چیست؟(ت9،م)

| الف- | شیر شناور |
| --- | --- |
| ب - | شیر یکطرفه |
| ج - | شیر پر کن سریع |
| د - | شیر فلکه بشقابی |

- برای تنظیم دبی از کدام شیر میتوان استفاده کرد؟(ت9،د)

| الف- | بشقابی |
| --- | --- |
| ب - | یکطرفه |
| ج - | کشویی |
| د - | فشاری |

- کدام شیر بر روی لوله رفت رادیاتور ها نصب می شود؟(ت9،م)

| الف- | بشقابی زاویه ای |
| --- | --- |
| ب - | کشویی زاویه ای |
| ج - | کشویی |
| د - | یکطرفه |

- انواع شیر ها از نظر نوع اتصال کدامند؟(ت9،م)

| الف- | دنده ای ، جوشی ، فلنچی |
| --- | --- |
| ب - | دیواری ، دیافراگمی ، جوشی |
| ج - | جوشی ، توکاسه ای ، دروازه ای |
| د - | سریع باز شونده ، دیافراگمی ، زاویه ای |

- چرخاندن فلکه در جهت عقربه های ساعت کدام مورد را باعث می شود؟(ت9،آ)

| الف- | شیر کشویی بسته می شود |
| --- | --- |
| ب - | شیر سماوری باز می شود |
| ج - | شیر کف فلزی باز می شود |
| د - | شیر یکطرفه بادبزنی بسته می شود |

- رکتی فایر چیست ؟(ت10،م)

| الف- | ترانسفورماتور یکسو ساز است |
| --- | --- |
| ب - | ترانسفورماتور افزاینده است |
| ج - | همان دینام جوشکاری است |
| د - | ترانسفورماتور کاهنده است |

- نام دیگر ترانسفورماتور یکسو ساز چیست؟(ت10،آ)

| الف- | رکتی فایر |
| --- | --- |
| ب - | ژنراتور |
| ج - | دینام |
| د - | ترانس |

- ترانسفورماتور،ژنراتور و دینام چه تغییراتی در برق بوجود می آورند؟(ت10،م)

| الف- | هر سه دستگاه ولتاژ را کم و آمپر را بالا می برند |
| --- | --- |
| ب - | هر سه دستگاه ولتاژ را زیاد و آمپر را کم می کنند |
| ج - | هر سه دستگاه ولتاژ و آمپر را بالا می برند |
| د - | هر سه دستگاه ولتاژ و آمپر را کم می کنند |

- در الکتریسیته مقاومت را با چه حرفی نمایش می دهند؟(ت10،آ)

| الف- | R |
| --- | --- |
| ب - | V |
| ج - | B |
| د - | I |

- هر هزار اهم را ........... گویند؟(ت10،د)

| الف- | یک کیلو اهم |
| --- | --- |
| ب - | صد وات |
| ج - | ده کیلو اهم |
| د - | یک ولت |

- شدت جریان را با واحدی به نام................. و هزار آمپر را یک ................... گویند.(ت10،م)

| الف- | آمپر ، کیلو آمپر |
| --- | --- |
| ب - | کیلو آمپر ، آمپر |
| ج - | ولت ، آمپر |
| د - | آمپر ، میلی آمپر |

- به این الکترود الکترود همه کاره نیز می گویند؟(ت10،آ)

| الف- | رتیلی |
| --- | --- |
| ب - | اسیدی |
| ج - | بازی |
| د - | قلیایی |

- به این الکترود الکترود گرم نیز می گویند ؟(ت10،ا)

| الف- | اسیدی |
| --- | --- |
| ب - | بازی |
| ج - | رتیلی |
| د - | چدنی |

- نام دیگر الکترود قلیایی چیست؟(ت10،آ)

| الف- | بازی |
| --- | --- |
| ب - | رتیلی |
| ج - | اسیدی |
| د - | سلولوزی |

- جوشکاری دو لوله را چند پاس جوشکاری می کنند؟(ت10،آ)

| الف- | دو پاس |
| --- | --- |
| ب - | یک پاس |
| ج - | سه پاس |
| د - | چهار |

- جوشکاری دو لوله را با استفاده از چه ماسکی مجاز می دانند؟(ت10،آ)

| الف- | کلاهی |
| --- | --- |
| ب - | دستی |
| ج - | عینکی |
| د - | عینکی و کلاهی |

- زاویه الکترود نسبت به قطعه کار چند درجه بایستی باشد؟(ت10،م)

| الف- | 65 تا 75 درجه |
| --- | --- |
| ب - | 20 تا 30 درجه |
| ج - | 30 تا 40 درجه |
| د - | 40 تا 50 درجه |

- کدامیک از گازهای زیر سوختنی نمی باشد؟(ت10،آ)

| الف- | اکسیژن |
| --- | --- |
| ب - | بوتان |
| ج - | پروپان |
| د - | استیلن |

- اکسیژن را با چه فشاری درون کپسول پر می کنند؟(ت10،م)

| الف- | 150 بار |
| --- | --- |
| ب - | 15 بار |
| ج - | 10 بار |
| د - | 5 بار |

- استیلن را با چه فشاری درون کپسول پر می کنند ؟(ت10،م)

| الف- | 15 بار |
| --- | --- |
| ب - | 150 بار |
| ج - | 5 بار |
| د - | 100 بار |

- قطر سر پک جوشکاری به چه عواملی بستگی دارد؟(ت 10،م)

| الف- | قطر سیم جوش و ضخامت قطعه کار |
| --- | --- |
| ب - | فشار کپسول |
| ج - | نوع گاز سوختی |
| د - | نوع سیم جوش |

- رنگ کپسول استیلن .............. می باشد؟(ت10،آ)

| الف- | زرد |
| --- | --- |
| ب - | آبی |
| ج - | سیاه |
| د - | قرمز |

- رنگ کپسول استیلن .............. می باشد ؟(ت10،آ)

| الف- | آبی و سیاه |
| --- | --- |
| ب - | زرد |
| ج - | قهوه ای |
| د - | قرمز |

- شعله اکسید چیست؟(ت10،م)

| الف- | شعله ای که اکسیژن بیشتر از استیلن است. |
| --- | --- |
| ب - | شعله ای که گاز استیلن بیشتر از اکسژن است. |
| ج - | شعله ای که در آن نسبت دو گاز با هم برابر باشد. |
| د - | به شعله ای که بی صدا باشد گویند |

- حد اکثر درجه حرارت شعله در جوشکاری اکسی استیلن چقدر می باشد؟(ت10،م)

| الف- | 3200 درجه سانتی گراد |
| --- | --- |
| ب - | 3200 در جه فارنهایت |
| ج - | 5000 درجه سانتی گراد |
| د - | 5000 در جه فارنهایت |

- در یک لیتر استون در دمای 15 درجه سانتی گراد و فشار یک اتمسفر چند لیتر استیلن حل می گردد؟(ت10،د)

| الف- | 25 لیتر |
| --- | --- |
| ب - | 5/2 لیتر |
| ج - | 250 لیتر |
| د - | 5 لیتر |

- جمع کردن دیگهای چدنی معمولا به چه صورتی می باشد؟(ت11،م)

| الف- | معمولا دیگهای چدنی را از پره عقب جمع می کنند |
| --- | --- |
| ب - | معمولا دیگهای چدنی را از پره جلو جمع می کنند |
| ج - | بوسیله بوش به هم اتصال می دهند |
| د - | دیگها به وسیله میله مهار کننده بسته و جمع می شوند. |

- جهت اتصال پره های دیگ چدنی به یکدیگر از چه وسیله های استفاده می شود؟(ت11،آ)

| الف- | بوش |
| --- | --- |
| ب - | پیچ و مهره |
| ج - | از جوش چدن |
| د - | از میله مهار دیگ |

- فاصله میان پره های دیگ چدنی را چگونه پر می کنند؟(ت11،م)

| الف- | توسط نخ نسوز و مل |
| --- | --- |
| ب - | توسط خاک رس |
| ج - | توسط پارچه و ضد زنگ |
| د - | توسط کنف |

- ترموستات روی دیگ به کدام دستگاه در موتورخانه فرمان می دهد؟(ت11،د)

| الف- | به مشعل |
| --- | --- |
| ب - | به پمپ |
| ج - | به پمپ سیرکولاتور |
| د - | به ترموستات اتاقی |

- بوش دیگ چدنی را با چه ماده ای جهت آب بندی آغشته می کنند؟(ت11،آ)

| الف- | ضد زنگ |
| --- | --- |
| ب - | روغن |
| ج - | چسب |
| د - | خمیر آب بندی لوله |

- مقاومت خوب در برابر زنگ زدگی ، حمل و نقل آسان ، امکان افزایش قدرت از مشخصات کدام دیگ است؟(ت11،م)

| الف- | چدنی |
| --- | --- |
| ب - | بخار |
| ج - | فولادی با لوله های آتش |
| د - | فولادی با لوله های آب |

- بر روی دیگهای حرارت مرکزی چه کنترل کننده ای نصب می شود؟(ت12،م)

| الف- | آکوستات،ترمومتر،مانومتر ،ترموستات حد |
| --- | --- |
| ب - | آکوستات، ترموستات جداری، آکوستات مستغرق |
| ج - | ترموستات جداری، آکوستات، ترمومتر |
| د - | شیر آبنما،هیدرو متر،بارومتر |

- گرمایی که رادیاتور به اتاق می دهد به کدام روش است؟(ت12،م)

| الف- | وزش طبیعی هوا و تشعشع |
| --- | --- |
| ب - | انتقال |
| ج - | هدایت |
| د - | هم رفت |

- شیر رادیاتور کدام است.(ت12،آ)

| الف- | بشقابی زاویه ای |
| --- | --- |
| ب - | کشویی زاویه ای |
| ج - | کشویی دنده ای |
| د - | یکطرفه جوشی |

- کدام مورد زیر از انواع رادیاتور ها نمی باشد؟(ت12،آ)

الف-; برنجی. ب -; آلومینیومی. ج -; چدنی. د -; فولادی.

- کدام قسمت شیر رادیاتور به رادیاتور متصل می شود؟ (ت12،م)

| الف- | مهره دار |
| --- | --- |
| ب - | بدون مهره |
| ج - | دنده شده از داخل |
| د - | اتصال جوشی |

- رایج ترین مبدل حرارتی برای گرمای اتاقها......می باشد.(ت12،آ)

| الف- | رادیاتور |
| --- | --- |
| ب - | یونیت هیتر |
| ج - | کنوکتور |
| د - | فن کویل |

- لوله های کوئل فن کوئل دارای............. هستند  (ت12،م)

| الف- | شیار |
| --- | --- |
| ب - | فن |
| ج - | فین |
| د - | فیلتر |

- واحد هوا دهی فن کویل کدام است؟(ت12،د)

| الف- | B.T.U |
| --- | --- |
| ب - | F.P.M |
| ج - | C.F.M |
| د - | K.C |

- از چه ظرفیتی به بالا در حرارت مرکزی از منبع دو جداره استفاده می شود(ت12،م)

| الف- | 500 لیتر |
| --- | --- |
| ب - | 2000 لیتر |
| ج - | 100 لیتر |
| د - | 1000 لیتر |

- محل استقرار رادیاتور ها معمولا در کجای اتاق می باشد؟(ت12،آ)

| الف- | در زیر پنجره ها |
| --- | --- |
| ب - | در جایی که افراد تجمع بیشتری دارند |
| ج - | بایستی از پنجره ها دور باشد |
| د - | معمولا جایی که تبادل حرارتی کم باشد |

- کیلو کالری بر ساعت ظرفیت حرارتی کدام مبدل گرمایی است؟(ت12،د)

| الف- | فن کویل |
| --- | --- |
| ب - | رادیاتور |
| ج - | دیگ بخار |
| د - | منبع انبساط |

- در کدامیک از مکانهای زیر شما نصب یونیت هیتر را مجاز می دانید؟ (ت12،م)

| الف- | سالن ورزشی |
| --- | --- |
| ب - | بیمارستان |
| ج - | هتل |
| د - | مدرسه ها |

- برای نصب یک رادیاتور 25 پره بایستی.............؟(ت12،آ)

| الف- | شیر رادیاتور را حذف کنیم. |
| --- | --- |
| ب - | رادیاتور را در ارتفاع بالا تری قرار دهیم. |
| ج - | مجاز به نصب رادیاتور نیستیم. |
| د - | ورودی و خروجی آبگرم در دو طرف رادیاتور قرار گیرد. |

- کدامیک از مزایای دیگ چدنی نیست؟ (ت12،م)

| الف- | با اضافه کردن تعداد پره ها می توان قدرت حرارتی آن را افزایش داد |
| --- | --- |
| ب - | پره ها براحتی قابل تعویض می باشند |
| ج - | عمر بیشتری دارند |
| د - | در فشار بالا (بخار) از دیگ چدنی استفاده می شود |

- نص بفن کویل در چه سیستمی می باشد؟ (ت12،م)

| الف- | معمولا در سیستمهایی که هم گرمایشی و هم سرمایشی می باشند |
| --- | --- |
| ب - | فقط در سیستمهای سرمایشی |
| ج - | فقط در سیستمهای گرمایشی مکانهای بزرگ |
| د - | فرقی ندارد |

- دیگهای حرارت مرکزی در چند نوع موجود می باشند؟ (ت12،آ)

| الف- | چدنی و آلومینیومی |
| --- | --- |
| ب - | فولادی و آلومینیومی |
| ج - | چدنی و فولادی |
| د - | آهنی و فولادی |

- اتصال پره های رادیاتور آلومینیمی ..............؟ (ت12 ،م)

| الف- | بوسیله مغزی و واشر صورت می گیرد |
| --- | --- |
| ب - | بوسیله مغزی و اورینگ انجام می شود |
| ج - | بوسیله مغزی و واشر اورینگ صورت می گیرد |
| د - | بوسیله خمیر و کنف صورت می گیرد |

- کدام وسیله برای گرم کردن حمام مناسب می باشد؟(ت12،آ)

| الف- | رادیاتور |
| --- | --- |
| ب - | کنوکتور |
| ج - | فن کویل |
| د - | یونیت هیتر |

- در کنوکتور انتقال حرارت به چه روشی صورت می گیرد؟(ت12،م)

| الف- | جابجایی |
| --- | --- |
| ب - | تشعشع |
| ج - | هدایت |
| د - | وزش اجباری |

- چه محلی برای نصب فن کویل مناسب است؟(ت12،آ)

| الف- | زیر پنجره ها |
| --- | --- |
| ب - | روی دیوار |
| ج - | در مکان دلخواه |
| د - | حمام |

- شیر هوا گیری منبع دو جداره...................؟(ت12،د)

| الف- | به جدار خارجی منبع وصل است |
| --- | --- |
| ب - | به جدار داخلی منبع وصل است |
| ج - | به لوله برگشت آن متصل است |
| د - | روی پمپ سیرکولاتور وصل می شود |

- برای نصب منبع انبساط باز از چه لوله هایی استفاده می شود؟(ت13،م)

| الف- | رفت – برگشت – سرریز- تهویه- تخلیه – آب شهر |
| --- | --- |
| ب - | تغذیه و تخلیه |
| ج - | پر کن و تخلیه |
| د - | پرکن – تغذیه – یرریز |

- کدام یک از موارد زیر مربوط به مزایای سیستم منبع انبساط بسته نمی باشد؟(ت13،م)

| الف- | با استفاده از منبع انبساط بسته نمی توان آبگرم بالای 100 درجه سانتی گراد تولید نمود |
| --- | --- |
| ب - | با استفاده از منبع انبساط بسته می توان آبگرم بالای 100 درجه سانتی گراد تولید نمود |
| ج - | با توجه به اینکه در موتور خانه نصب می شود ، مانند منبع انبساط باز تلفات حرارتی روی پشت بام را ندارد |
| د - | نصب آن آسانتر است |

- سطح آب منبع انبساط باز به وسیله: (ت13،آ)

| الف- | شیر شناور تنظیم می شود |
| --- | --- |
| ب - | شیر تنظیم فشار تنظیم می شود |
| ج - | لوله برگشت منبع انمبساط تنظیم می شود |
| د - | بالوله سر ریز به طرف موتور خانه تنظیم می شود |

- برای تغذیه  سیستم  حرارت مرکزی که منبع انبساط آن از نوع باز میباشد......... : (ت13،م)

| الف- | توسط منبع انبساط صورت می کیرد |
| --- | --- |
| ب - | توسط شیری که در پشت دیگ است عمل می شود |
| ج - | توسط شیری که در پایین ترین محل لوله برگشت قرار دارد |
| د - | توسط یک لوله جدا که به دیگ متصل است انجام میشود |

- کدامیک از موارد زیر از کنترل های منبع انبساط بسته نمی باشد؟(ت13،م)

| الف- | لوله سر ریز |
| --- | --- |
| ب - | شیر فشار شکن |
| ج - | شیر اطمینان |
| د - | شیر آبنما |

- حد اقل ارتفاعی که برای نصب منبع انبساط باز در نظر می گیرند چقدر است؟(ت13،م)

| الف- | حداقل 5/1 متر بالاتر از محل نصب بالاترین رادیاتور |
| --- | --- |
| ب - | حداقل5 متر بالاتر از محل نصب بالاترین رادیاتور |
| ج - | حداقل 5/1 متر پایین تر از محل نصب بالاترین رادیاتور |
| د - | حداقل 10 متر بالاتر از محل نصب بالاترین رادیاتور |

- کدام یک از موارد زیر در مورد منبع انبساط باز درست نیست؟(ت14،م)

| الف- | پر کردن سیستم را برعهده دارد |
| --- | --- |
| ب - | جلولگیری از انبساط آب |
| ج - | تامین آبگرم (بهداشتی) |
| د - | تنظیم ارتفاع آب در آن توسط شیر شناور صورت می گیرد |

- در مورد نصب مخزن روزانه گازوئیل کدام گزینه صحیح نیست ؟(ت14،م)

| الف- | در مسیر لوله سر ریز مخزن روزانه تا مخزن اصلی یک شیر از نوع کشویی باید نصب شود. |
| --- | --- |
| ب - | انتقال سوخت از مخزن اصلی به مخزن روزانه باید به کمک پمپ صورت گیرد. |
| ج - | مخزن روزانه باید در ترازی بالاتر از مخزن اصل و مشعل نصب گردد. |
| د - | مخزن روزانه باید بین مخزن ذخیره اصل و مشعل نصب گردد. |

- روش انتقال سوخت از مخزن اصلی به مخزن موازنه کدامست؟(ت14،م)

| الف- | سیفونی |
| --- | --- |
| ب - | ریزشی |
| ج - | ثقلی |
| د - | پمپاژ |

- حداکثر ظرفیت مخزن روزانه گازوئیل کدامست؟(ت14،د)

| الف- | 5000 لیتر |
| --- | --- |
| ب - | 2500 لیتر |
| ج - | 250 گالن |
| د - | 240 لیتر |

- فاصله مخزن گازوئیل تا دیوارهای زیر زمین ،حوضچه ها و تاسیسات ساختمان نباید از ..........کمتر باشد. (ت14،د)

| الف- | Cm50 |
| --- | --- |
| ب - | Cm 75 |
| ج - | Cm 100 |
| د - | Cm 125 |

- حد اقل قطر لوله منبع تغذیه سوخت اصلی چقدر می باشد؟(ت14،م)

| الف- | 2 اینچ |
| --- | --- |
| ب - | 3 اینچ |
| ج - | 1 اینچ |
| د - | 4 اینچ |

- اگر منبع سوخت در پایین و مشعل در بالا قرار گرفته باشد، به این نوع سیستم لوله کشی ................گویند.(ت14،د)

| الف- | لوله کشی به طریقه رانشی |
| --- | --- |
| ب - | لوله کشی به طریقه معکوس |
| ج - | لوله کشی به طریقه مستقیم |
| د - | لوله کشی به طریقه مکشی |

- بر روی لوله مکش پمپ زمینی سیرکولاتور کدام مورد نصب می شود؟(ت15،د)

| الف- | سوپاپ |
| --- | --- |
| ب - | شیر کف فلزی |
| ج - | شیر یکطرفه |
| د - | صافی |

- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (ت15،د)

| الف- | در جلوی دهانه مکش پمپهای خطی لوله مکش باید 5 برابر قطر دهانه مکش امتداد داشته باشد. |
| --- | --- |
| ب - | موتور پمپ های سیرکولاتور معمولا از نوع آسنکرون قفس سنجابی است |
| ج - | در محفظه حلزونی پمپها ی گریز از مرکز سرعت آب افزایش می یابد |
| د - | آب دهی و هد پمپهای زمینی نسبت به پمپهای خطی کمتر است |

- استفاده از نیروی گریز از مرکز،اساس کار کدام نوع پمپ می باشد؟ (ت15،م)

| الف- | تناوبی |
| --- | --- |
| ب - | پیچی |
| ج - | دورانی |
| د - | سانتریفیوژ |

- پمپهای پلانجری از نظر عملکرد شبیه کدامیک از پمپ های زیر می باشد؟(ت15،م)

| الف- | دورانی |
| --- | --- |
| ب - | سیلندر پیستونی |
| ج - | پیچی |
| د - | سانتریفیوژ |

- پمپ سیرکولاتور از لحاظ عملکرد چگونه است ؟(ت15،آ)

| الف- | پیچی |
| --- | --- |
| ب - | گریز از مرکز |
| ج - | سیلندر پیستونی |
| د - | پلانجری |

- در انتخاب یک پمپ کدام مشخصه را بایستی در نظر گرفت؟(ت15،د)

| الف- | دبی پمپ |
| --- | --- |
| ب - | هد پمپ |
| ج - | دبی و هد پمپ |
| د - | قدرت پمپ |

- جهت بالا بردن هد پمپ ها را ................؟(ت15،م)

| الف- | به صورت سری می بندند |
| --- | --- |
| ب - | به صورت موازی می بندند |
| ج - | قطر ورودی را کم می کنند |
| د - | قطر ورودی را افزایش می دهند |

- از کلکتور می توان به عنوان ............... استفاده نمود. (ت16،م)

| الف- | رابط چند راهه |
| --- | --- |
| ب - | وسیله انتقال گرما |
| ج - | کنترل کننده درجه حرارت |
| د - | بالا بردن دبی در مدار |

- برای سیستم گرمایش ساختمان معمولا چند کلکتور نصب می کنند؟(ت16،آ)

| الف- | 2 کلکتور |
| --- | --- |
| ب - | 3 کلکتور |
| ج - | 1 کلکتور |
| د - | 4 کلکتور |

- برای محاسبه قطر کولکتور از کدام فورمول زیر استفاده می شود؟ (ت16،م)

| الف- | D = (d12 + d22 + …)1/2 |
| --- | --- |
| ب - | D = (d12 * d22 * …)1/2 |
| ج - | D = (d12 ÷ d22 ÷ …)1/2 |
| د - | D = (d1 + d2 + …) |

- طول یک کلکتور معمولا به چه عواملی ستگی دارد؟ (ت16،د)

| الف- | به قطر کلکتور |
| --- | --- |
| ب - | به تعداد انشعابات کلکتور |
| ج - | به جنس لوله کلکتور |
| د - | به لوله ورودی کلکتور |

- بر روی کلکتور  معمولا قطر کدام لوله از بقیه بیشتر است؟(ت16،آ)

الف-; لوله رفت به منبع دوجداره. ب -; لوله رفت به رادیاتور. ج -; لوله رفت به منبع انبساط. د -; لوله ورودی کلکتور.

- عواملی که برای احتراق لازم است کدامند؟(ت17،آ)

| الف- | اکسیژن ،حرارت،جرقه |
| --- | --- |
| ب - | حرارت ،گرما،اکسیژن |
| ج - | گرما،ماده سوختنی،اکسیژن |
| د - | ماده سوختنی،اکسیژن ،هوا |

- پمپ مشعل گازوئیل سوز از چه نوع پمپی از نظر عملکرد می باشد؟(ت17،آ)

| الف- | دورانی |
| --- | --- |
| ب - | سانتریفیوژ |
| ج - | گریز از مرکز |
| د - | چرخ دنده ای |

- در ردیف اول پایه رله در مشعل های گازوئیلی معمولا چند کنتاکت وجود دارد؟(ت17،م)

| الف- | 5 |
| --- | --- |
| ب - | 6 |
| ج - | 7 |
| د - | 9 |

- در ردیف دوم پایه رله در مشعل های گازوئیلی معمولا چند کنتاکت وجود دارد ؟(ت17،م)

| الف- | 2 |
| --- | --- |
| ب - | 4 |
| ج - | 6 |
| د - | 10 |

- در ردیف سوم پایه راه در مشعل های گازوئیلی معمولا چند کنتاکت وجود دارد؟ (ت17،م)

| الف- | 2 |
| --- | --- |
| ب - | 4 |
| ج - | 8 |
| د - | 10 |

- در مشعل گازوئیلی کنتاکت شماره 7 مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟ (ت17،د)

| الف- | ترانس جرقه |
| --- | --- |
| ب - | چراغ خبر دهنده |
| ج - | فتوسل |
| د - | سیم نول |

- در مشعل گازوئیلی کنتاکت شماره  4  مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟  (ت17،د)

| الف- | فتوسل |
| --- | --- |
| ب - | سیم ارت |
| ج - | الکترو موتور |
| د - | فاز برق شهر است |

- در مشعل گازوئیلی کنتاکت شماره  3  مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟  (ت17،د)

| الف- | ترانس جرقه زن |
| --- | --- |
| ب - | چشم الکتریکی |
| ج - | سیم ارت |
| د - | سیم فاز |

- این نوع مشعل به گونه ای است که برای تامین هوای مورد نیاز احتیاج به دمنده ندارد مربوط به کدام نوع از مشعل های زیر می باشد؟(ت17،آ)

| الف- | مشعل گازی |
| --- | --- |
| ب - | مشعل گازوئیلی |
| ج - | مشعل گازی اتمسفریک |
| د - | مشعل گازی دمنده |

- وسیله ای است جهت تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکیـ(ت17،آ)

| الف- | ونتوری |
| --- | --- |
| ب - | ترموکوپل |
| ج - | نازل |
| د - | ونتیلاتور |

- ردیف دوم پایه رله درمشعل های گازی چند کنتاکت دارد؟(ت17،د)

| الف- | 6 |
| --- | --- |
| ب - | 8 |
| ج - | 10 |
| د - | 12 |

- کنتاکت شماره 2 در  شعلهای گازی مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟(ت17،م)

| الف- | میله یونیزاسیون |
| --- | --- |
| ب - | شیر برقی اول |
| ج - | شیر برقی دوم |
| د - | فاز برق شهر |

- کنتاکت شماره 4 در  شعلهای گازی مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد ؟(ت17،د)

| الف- | سیم نول |
| --- | --- |
| ب - | الکترو موتور |
| ج - | سیم فاز |
| د - | شیر برقی دوم |

- در مشعل های گازی بجای چشم الکترونیکی کدامیک از موارد زیر قرار دارد؟ (ت17،آ)

| الف- | ترموکوپل |
| --- | --- |
| ب - | شمعک |
| ج - | الکترو موتور |
| د - | میله یونیزاسیون |

- وظیفه روغن هیدرولیک در شیر برقی مشعل گازی چیست؟(ت17،م)

| الف- | شیر برقی را خنک می کند |
| --- | --- |
| ب - | مسیر گاز را به تدریج در شیر برقی باز می کند |
| ج - | باعث قطع برق شیر مغناطیسی می شود |
| د - | جهت روان کاری پمپ می شود |

- واحد شدت جریان الکتریکی کدام است؟(ت18،آ)

| الف- | آمپر |
| --- | --- |
| ب - | ژول |
| ج - | کلوین |
| د - | ولت |

- کدام مورد بوسیله کنتاکتور انجام نمی شود؟(ت18،د)

| الف- | طراحی مدار فرمان خود کار |
| --- | --- |
| ب - | کنترل جریان مدار |
| ج - | کنترل از راه دور |
| د - | کنترل از چند محل |

- کدام مورد جزو مزایای کنتاکتور نیست ؟(ت18،د)

| الف- | امکان طراحی مدار به صورت فرمان اتوماتیک |
| --- | --- |
| ب - | سرعت قطع و وصل زیاد |
| ج - | کنترل مصرف کننده از چند محل |
| د - | کنترل اضافه بار |

- علامت             در نقشه برقی موتورخانه بیانگر چیست؟ (ت18،آ)

| الف- | فیوز |
| --- | --- |
| ب - | کنتاکتور |
| ج - | پریز |
| د - | چراغ سیگنال |

- علامت           در نقشه برقی موتورخانه بیانگر چیست؟ (ت18،آ)

| الف- | فیوز |
| --- | --- |
| ب - | کنتاکتور |
| ج - | چراغ سیگنال |
| د - | کلید اصلی |

- نصب تابلوی موتورخانه در چه فاصله ای از زمین می باشد؟ (ت18،م)

| الف- | 2 متری |
| --- | --- |
| ب - | 1 متری |
| ج - | 160 سانتی متری |
| د - | 20 سانتی متری |

- برای اندازه گیری زاویه در نقشه کشی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ (ت19،آ)

| الف- | گونیا |
| --- | --- |
| ب - | نقاله |
| ج - | پرگار داخلی |
| د - | پرگار خارجی |

- علامت _ _ _ در نقشه برقی موتورخانه بیانگر چیست؟ (ت19،آ)

| الف- | لوله رفت آبگرم شوفاژ |
| --- | --- |
| ب - | لوله رفت آبگرم مصرفی |
| ج - | لوله برگشت آبگرم شوفاژ |
| د - | لوله برگشت آبگرم مصرفی |

- علامت . . .         . . .         . . .             در نقشه برقی موتورخانه بیانگر چیست؟(ت19،آ)

| الف- | لوله رفت آبسرد مصرفی |
| --- | --- |
| ب - | لوله رفت آبگرم مصرفی |
| ج - | لوله رفت آبگرم شوفاژ |
| د - | لوله برگشت آبگرم مصرفی |

- خطی با طول 2000 میلی متر با مقیاس 1:20 رسم خواهد شد.طول آن روی نقشه چند میلی متر است؟(ت19،د)

| الف- | 10 |
| --- | --- |
| ب - | 100 |
| ج - | 200 |
| د - | 1000 |

- نقشه ای با مقیاس 5:1 ترسیم شده است،اگر طول قطعه در نقشه 200 میلی متر باشد،اندازه واقعی آن چند میلی متر است؟(ت19،د)

| الف- | 20 |
| --- | --- |
| ب - | 40 |
| ج - | 100 |
| د - | 1000 |

- شکل زیر علامت اختصاری کدام لوله است؟ (ت19،م)                       FOS

| الف- | برگشت گازوئیل |
| --- | --- |
| ب - | رفت گازوئیل |
| ج - | رفت سیستم گرمایی |
| د - | برگشت سیستم گرمایی |

- در کدامیک از مبدلهای زیر گردش هوا اجباری می باشد؟ (ت20،آ)

| الف- | فن کویل و یونیت هیتر |
| --- | --- |
| ب - | یونیت هیتر و رادیاتور |
| ج - | رادیاتور و فن کویل |
| د - | بخاری و رادیاتور |

- این وسیله گرمایی را معمولا در ارتفاع 5/3 تا 4 متری نصب می کنند؟ (ت20،آ)

| الف- | فن کویل |
| --- | --- |
| ب - | رادیاتور |
| ج - | کنوکتور |
| د - | یونیت هیتر |

- برگشت از آخرین رادیاتور به اولین رادیاتور نحوه لوله کشی این سیستم می باشد؟ (ت20،م)

| الف- | بروش مستقیم |
| --- | --- |
| ب - | بروش معکوس |
| ج - | بروش دولوله ای |
| د - | بروش تک لوله ای |

- در لوله کشی رادیاتورها به روش مستقیم: (ت20،م)

| الف- | جهت جریان ورودی و خروجی آبگرم رادیاتورها مخالف یکدیگرند. |
| --- | --- |
| ب - | جهت جریان ورودی و خروجی آبگرم رادیاتورها موافق یکدیگرند. |
| ج - | جهت جریان ورودی موافق و خروجی مخالف است |
| د - | جهت جریان ورودی مخالف و خروجی است |

- در لوله کشی به شیوه معکوس جهت جریان ورودی و خروجی آبگرم رادیاتورها چگونه است؟ (ت20،م)

| الف- | مخالف همدیگرند |
| --- | --- |
| ب - | موافق همدیگرند |
| ج - | ورودی موافق و خروجی مخالف است. |
| د - | مانند سیستم مستقیم می باشد. |

- فاصله رادیاتور از دیوار معمولا چقدر است؟(ت20،م)

| الف- | 12 سانتی متر |
| --- | --- |
| ب - | 4 سانتی متر |
| ج - | 2 سانتی متر |
| د - | 1 سانتی متر |

- ارتفاع نصب رادیاتور از کف زمین چقدر است؟(ت20،م)

| الف- | Cm 2 |
| --- | --- |
| ب - | Cm 4 |
| ج - | Cm 8 |
| د - | Cm 12 |

- حد فاصله بین لوله های رفت و برگشت رادیاتور زیر کف چقدر است؟ (ت20،م)

| الف- | وسط تا وسط 10 سانتی متر |
| --- | --- |
| ب - | داخل به داخل 15 سانتی متر |
| ج - | وسط تا وسط 20 سانتی متر |
| د - | داخل به داخل 5 سانتی متر |

- ترموستات در فن کویل چه عملی را انجام می دهد؟ (ت20،د)

| الف- | باعث باز و بسته شدن دریچه هوا می شود |
| --- | --- |
| ب - | باعث قطع و وصل الکترو موتور می شود |
| ج - | باعث کم و زیاد شدن ورود آب به داخل فن کویل می شود |
| د - | باعث ثابت نگه داشتن دما می شود |

- کدامیک از موارد زیر را می توان بعنوان عایق رطوبطی استفاده کرد؟ (ت21،آ)

| الف- | پشم شیشه |
| --- | --- |
| ب - | پشم سنگ |
| ج - | قیر |
| د - | سریش |

- عایق بندی لوله های شوفاژ زیر کف بصورت : (ت21،م)

| الف- | پشم شیشه همراه با متقال است |
| --- | --- |
| ب - | پشم شیشه بدون متقال است |
| ج - | پشم شیشه همراه با نوار پرایمر است |
| د - | پشم شیشه همراه با قیر گونی است |

- از پشم سنگ می توان به عنوان عایق ................. نام برد؟ (ت21،آ)

| الف- | حرارتی |
| --- | --- |
| ب - | رطوبتی |
| ج - | صوتی |
| د - | ضد زنگ |

- لوله های سیستم حرارت مرکزی را چگونه عایق می کنند؟ (ت21،م)

| الف- | بوسیله سرنج و پشم شیشه و متقال |
| --- | --- |
| ب - | بوسیله ضد زنگ و متقال |
| ج - | بوسیله پشم شیشه و متقال |
| د - | بوسیله نوارد پرایمر |

- از پشم سنگ بعنوان عایق ............ و پشم معدنی بعنوان عایق........... می توان نام برد؟(ت21،م)

| الف- | حرارتی و رطوبتی |
| --- | --- |
| ب - | رطوبتی و حرارتی |
| ج - | حرارتی و حرارتی |
| د - | رطوبتی و رطوبتی |

- این عایق از سنگ آهک و خاک رس تهیه شده است؟ (ت21،د)

| الف- | پشم شیشه |
| --- | --- |
| ب - | پشم سنگ |
| ج - | پشم معدنی |
| د - | نوارپرایمر |

- از این عایق بعنوان عایق رطوبتی لوله ها استفاده می شود؟ (ت21،آ)

| الف- | پشم معدنی |
| --- | --- |
| ب - | نوار پرایمر |
| ج - | نوار تفلن |
| د - | پشم شیشه |