بسمه تعالي

|  |  |  |  |  | زمان : 55 دقيقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سئوالات آزمون کارگر عمومی بنای سفت کار درجه3 |  |  |  | تعداد سوال: 400 |

تذكر : از هر گونه نوشتن و علامت زدن بر روي برگه هاي سئوالات خودداري فرمائيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- درانبارهای سیمان و گچ وجود کدام عوامل زیان آور مضر می باشد؟

الف) نور خورشید           ب) گرمای زیاد                  ج) رطوبت و نم                          د) سرمای زیاد

2- مصرف این سیمان در زمین های سولفاته واسکلت بنادر وساختمانهای دریایی استفاده می شود؟

الف) سیمان نوع یک       ب) سیمان نوع دو               ج) سیمان نوع پنج                      د) سیمان نوع چهار

3- سنگی است مصنوعی ودگرگون شده که از پختن خشت بدست می آید؟

الف) تعریف آجر            ب) تعریف کاشی            ج) تعریف سرامیک                         د) تعریف بلوک

4- اندازه ی استاندارد آجر فشاری کدامیک از گزینه های زیر میباشد؟

الف)       22*10.5*5CM ب)  21*10*5CM       ج)  21*10.5*6CM                 د) 22*10*6CM

5- خمیری است که دو مصالح ساختمانی رابه هم می چسپاند وبه آن استحکام می بخشد؟

الف) دوغاب                      ب) اندود                         ج) ملات                                     د) چسب

6- برای کنترل و افقی و قائم بودن کارازچه وسیله ای استفاده می شود؟

الف) شمشه                        ب) شاقول                      ج)تراز                                       د) شیلنگ تراز

7- حداکثر طول شمشه ها ی بنایی چند متر است؟

الف) 1.5M                      ب)2.5M                       ج) 3M                                      د) 2M

8- دانه هایی ریز سنگ به اندازه 0.6 تا 2 میلیمتر را......... گویند.

الف) ماسه                    ب) شن نخودی                   ج) شن بادامی                             د) قلوه سنگ

9- ملاط هایی که در مقابل رطوبت خودگیری خود را انجام می دهند کدامند؟

الف) ملاط های آبی        ب) ملاط های هوایی            ج) ملاط گچ                               د) ملاط کاه گل

10- مقدار سیمان مصرفی درملاط باتارد چند کیلوگرم در متر مکعب است؟

الف) 150 کیلوگرم        ب) 200 کیلو گرم               ج) 250 کیلوگرم                         د) 300 کیلو گرم

11- نسبت ترکیب گچ و خاک در ملاط گچ و خاک چگونه است؟

الف) یک بر دو            ب) یک بر یک                  ج) یک بر سه                             د) یک بر چهار

12- کدام گزینه جزو مواد تشکیل دهنده ملات ساروج است؟

الف)  گچ وسیمان            ب) خاک  وشن        ج) ما سه وسیمان                      د) خاک رس و آهک

13- در نظافت و پاکسازی کارگاه چه مصالحی جمع آوری میگردد؟

الف) آرماتورهای ساده   ب) آجروماسه   ج) ضایعات مصالح ساختمانی     د) شاخه های آهن و سیمان

14- کدام یک از گزینه های ذیل در مقابل ضربه و نور آفتاب دقت خود را از دست می دهند؟

الف) تخته ماله           ب) کمچه                         ج) تراز                                      د) شمشه ملاط

15-کارگرانیکه هنگام کاردرمعرض سقوط اجسام سنگین هستندازکدام وسیله ی حفاظتی استفاده میکنند؟

الف) کلاه و ماسک   ب) کمربند و عینک            ج) کفش و دستکش                         د) کفش و کلاه

16- کدام یک از گزینه های ذیل مربوط به اهداف کمک های اولیه می باشد؟

الف) جلوگیری از شدت عارضه                                 ب) سرعت عمل داشته باشد

ج)  خونسردی خود را حفظ کند                                 د) درک وضعیت حاضر

17- کاربرد آجر فشاری در کدام قسمت ساختمانی سازی می باشد؟

الف) نمای ساختمان            ب) اسکلت بنا                   ج) دیوارهای اجاق                      د) کف سازی بنا

18- آجری که از ضخامت به دو نیم مساوی تقسیم گردد به هر یک از دو قسمت ....... گویند.

الف) دم کلاغی                 ب) کلاغ پر                      ج) قلمدانی                                 د) نیم لایی

19- وسیله ای که در حمل و نقل مصالح ساختمانی به مقدار کم در داخل کارگاه و فاصله های کوتاه ازآن استفاده      می شود؟

الف) دامپر                      ب) زنبه                          ج) استامبولی                              د) فورقون

20- حمل مصالح  تا پای کار در طبقات مرتفع  با چه وسیله ای انجام می گیرد؟

الف) استامبولی              ب) سطل              ج) زنبه                           د) بالا بربرقی

21- کدام یک از گزینه های زیر لازمه به وجود آمدن مثلث آتش است؟

الف) حرارت-هوا- خلاء    ب) سوخت- نور-هوا     ج) اکسیژن- نفت- گاز          د) اکسیژن- سوخت- حرارت

22- اولین اقدام کمک های اولیه در مورد برق گرفتگی فرد مصدوم چیست؟

الف) سیم برق را جدا میکنیم    ب)  جریان برق را قطع میکنیم           ج) ازسیمکش کمک میگیریم       د) به مسئول کارگاه خبر میدهیم

23- کدام یک از گزینه های زیر در مورد بکارگیری رفتار حرفه ای است؟

الف) بی مسئولیت بودن         ب) بی تفاوت بودن        ج) مسئولیت پذیربودن               د) بی نظم بودن

24- عادی ترین و بهترین روش پرداخت مزد............ است؟

الف) نقدی                       ب) غیر نقدی              ج) قسطی                                  د) ماهیانه

25- از این وسیله فقط  بر کنترل قائم بودن کار استفاده میشود؟

الف) شیلنگ تراز         ب) تراز                      ج) شاقول                                    د) شمشه

26- یکی از وسایل کنترل است که برای همباد کرن دیوارها،کاشی کاری ،موزاییک فرش وغیره  در طولهای زیاد از آن استفاده میشود؟

الف) ریسمان کار        ب) شمشه بلند                ج) متر بلند                                  د) شیلنگ تراز

27- درجه حرارت کوره ها برای پخت آجر معمولی کدام گزینه است؟

الف) 1200 درجه      ب) 800 درجه               ج) 1600 درجه                            د) 600 درجه

28- سه قدی در چه قسمتی از دیوارچینی به کار میرود؟

الف) وسط و کنار      ب) انتها و گوشه             ج) ابتدا و کنار                              د) ابتدا و انتها

29- ظرفی است برای حمل یا ساختن ملات به مقدار کم؟

الف) فرغون            ب) سطل                      ج) استامبولی                                د) زنبه

30- از خرک در ساختمان سازی چه استفاده ای میشود؟

الف) تخته زیر پایی  ب) داربست                   ج) داربست معلق                           د) پل موقت

31- وسایلی هستند که توسط آنها صحت و دقت کار کنترل میشود؟

الف) وسایل کنترل   ب) وسایل اندازه گیری     ج) وسایل کار در ارتفاع                  د) ابزارهای دستی

32- کام یک از وسایل زیر برای ساختن ملات میباشد؟

الف) ماله             ب) شمشه ملات               ج) فرغون                                   د) بیل

33- کدامیک از گزینه های زیر فرمول شیمیایی آهک زنده است؟

الف) H2O         ب)Co3ca                     ج) Cao                                      د) Co2

34- قرارداد کار عقدی است که با رضا یت.......... منعقد می شود.

الف) کار فرما                ب) طرفین                   ج) کارگر                                  د) پیمانکار

35- کاربرد آجر سه سا نتی در ساختمان سازی کدام گزینه می باشد؟

الف) دیوار حمال            ب) دیوار تقسیم             ج) اسکلت بنا                              د) نماسازی

36- به طور کلی رابطه دو عرض به علاوه یک سانتیمتر برابر ........ آجر است.

الف) عرض                 ب) طول                     ج) ضخامت                                 د) ارتفاع

37- ملات ماسه و سیمان جزو کدام دسته از ملاتها می باشد؟

الف) ملاتهای آبی         ب) ملاتهای هوایی         ج) ملاتهای داخلی ساختمان      د) ملاتهای خارجی ساختمان

38- پختن سنگ گچ در کدامیک از کوره ها انجام میگیرد؟

الف) کوره هوفمان   ب) کوره چاهی            ج) کوره تونلی                              د) کوره اتوماتیک

39- حداکثرمقدارسیمان مصرفی در ملات ماسه وسیمان چند کیلوگرم درمترمکعب ماسه است؟

الف) 200 کیلوگرم   ب) 250 کیلوگرم        ج) 300 کیلوگرم                            د) 350 کیلوگرم

40- ضوابط ایمنی برای کارگرانی که در ارتفاع هستند و احتمال سقوط وجود داردکدام وسیله حفاظتی برای آنها لازم تر است؟

الف) کمربند ایمنی        ب) کلاه ایمنی                   ج) تناب ایمنی                 د) کفش ایمنی