رشته : کارگر عمومی سفت کاری درجه 3

تذكر : از هر گونه نوشتن و علامت زدن بر روي برگه هاي سئوالات خودداري فرمائيد .

1-  از کدام ابزار جهت پخش ملات روی سطح کار استفاده می شود؟

الف – شمشه 	ب – کمچه 	ج- استنبلی	د- فرقون

2- کدامیک از ابزارهای زیر جهت کنترل کار استفاده می شود؟

الف- شمشه 	ب – شاقول 	ج- تراز	د-گزینه الف.ب.ج

3-کدام نوع آجر به آجر فشاری (گری) معروف است؟

الف – آجر سفال سوراخ دار 	ب – آجر نما	ج- آجر توپر	د-آجر آپارتمانی

4 – کدامیک از گزینه های زیر در خصوص پیمانه صحیح تر است ؟

الف – پیمانه ابزاری است جهت رسیدن به حجم یک متر مکعب است

ب – پیمانه ابزاری است جهت حمل مصالح می باشد

ج- پیمانه هیچ کاربردی در صنعت ساختمان ندارد

د- پیمانه ابزاری است جهت رسیون به مساحت یک متر مربع

5- ابعاد آجرهای فشاری معمولاً	چقدر است؟

5*10*20 سانتی متر	ب – 5*5/10/22 سانتی متر	ج- 5*10*21 سانتی متر	د-4*5/10*22 سانتی متر

6- معمولاً چه رابطه ای باید برای ابعاد آجر برقرار باشد؟

الف – یک سانتی متر – دو برابر عرض آجر = طول آجر

ب- دو برابر عرض آجر = طول آجر

ج- یک سانتی متر + دو برابر عرض آجر = طول آجر

د- عرض آجر = طول آجر

7-   34    آجر از طول چه نام دارد؟

الف – کلوک	ب – سه قد	ج- نیم لایی 	د- قلمدانی

8- قراردادن بشکه در حالت خوابیده روی زمین وگذاشتن الوار روی آن بعنوان زیر پایی چه حکمی دارد؟

الف- چنانچه وزن کارگر کم باشد اشکالی ندارد

ب – نباید انجام شود زیرا چرخش ناگهانی بشکه موجب سقوط می شود

ج- چنانچه فاصله بشکه ها از هم حداکثر یک متر باشد اشکالی ندارد

د-  چنانچه فاصله بشکه ها کمتر از نیم متر باشد اشکالی ندارد

9-حداکثر فاصله دو خرک از هم در کارهایی اجرایی چقدر باید در نظر گرفته شود؟

الف – 3 متر	ب – 2 متر	ج-5/1 متر	د-75/1 متر

10- حداقل ضخامت تخته های زیر پایی چقدر باید لحاظ گردد؟

الف- 5/2 سانتی متر	ب- 3 سانتی متر	ج-5/3 سانتی متر	د-4 سانتی متر

11- کدامیک از موارد زیر از خصوصیات یک ملات خوب می باشد؟

الف – ملات باید دارای خاصیت چسبندگی باشد 	ب – ملات نباید به راحتی روی سطح کار پهن شود

ج- مقاومت ملات باید کمتر از مصالحی باشد که بین آنها قرارمیگیرد	د- ملات نباید دارای خاصیت شکل پذیری باشد

12-ملات گچ جزء کدام دسته از ملاتها می باشد؟

الف – آبی 	ب- هوایی	ج- آبی و هوایی	د- ضدرطوبتی

13- منظور از ملات 250 کدام است؟

الف – 250 لیتر آب در یک متر مکعب ماسه

ب – 250 کیلو گرم ماسه در یک متر مکعب ملات

ج- 250 کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب ماسه

د- 250 کیلوگرم سیمان در یک متر مربع ماسه

14- هنگام ساخت ملات ماسه سیمان مخلوط خشک باید چند بار زیر و رو و برگردان شود؟

الف- حداقل دو تا سه بار 		ب – یکبار کافی است

ج- مخلوط خشک نباید زیر و رو شود	د- هیچکدام

15- هنگام ساختن ملات با ماشین ملات ساز اولین ماده ای که وارد جام دستگاه می نمائیم کدام است ؟

الف – آب 		ب – ماسه

ج- سیمان 		د- هیچ فرقی نمی کند کدام اول وارد جام شوند

16- در هنگام شاقول نمودن دیوار چنانچه وزنه شاقول به دیوار چسبیده باشد دیوار چه حالتی دارد؟

الف – دیوار کاملاً شاقولی است 		                                                       ب – سردیوار تو رفتگی دارد

ج- سر دیوار پیش آمدگی دارد		د- دیوار باید تخریب گردد

17- ضخامت و عرض کمر بند ایمنی چقدر باید باشد؟

الف- 3 میلیمتر ، 85 میلیمتر 	ب- 2 میلیمتر ، 70 میلی متر	ج- 50 میلیمتر ،  3 میلیمتر	د- 3 میلیمتر ، 60 میلیمتر

18- یک متر چند سانتی متر و چند میلیمتر است ؟

الف – ده سانتی متر و صد میلیمتر 		ب- صد سانتی متر و صد میلیمتر

ج- صد سانتی متر و هزار میلیمتر 		د- ده سانتی متر و هزار میلیمتر

19- کدامیک از گزینه های زیر مکمل مثلث آتش مقابل است ؟                                                                                               ؟

الف – گرما		ب- حرارت

ج- هوا		د- گزینه های الف و ب

سوخت                           اکسیژن

20- کدام اقدام باید برای شخص سرما زده ابتدا انجام شود؟

الف – مالش دادن عضو سرما زده با دست 			ب- پوشاندن با لباس گرم

ج- قراردادن عضو سرما زده در آب گرم				د- ماساژ دادن با آب گرم

موفق باشید

KOSEFTD3-MB-MO87S

کارگر عمومی سفت کاری درجه 3

|  | ب |
| --- | --- |
|  | د |
|  | ج |
|  | الف |
|  | ب |
|  | ج |
|  | ب |
|  | ب |
|  | الف |
|  | د |
|  | الف |
|  | ب |
|  | ج |
|  | الف |
|  | الف |
|  | ب |
|  | الف |
|  | ج |
|  | د |
|  | ب |